ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB35

福建省地方标准

DB 35/ XXX—XXXX

工业涂装工序大气污染物排放标准

Emission Standard of Air Pollutants for Industrial Coating Process

（征求意见稿）

20xx - xx - xx发布

20xx - xx - xx实施

福建省环境保护厅

福建省质量技术监督局   发布

目 次

前 言	II

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  排放控制要求	4

5  监测要求	7

6  实施与监督	8

附录A（规范性附录）确定某排气筒最高允许排放速率的内插法和外推法	9

附录B（规范性附录）等效排气筒有关参数计算方法	10

附录C（规范性附录）单位涂装面积挥发性有机物排放量核算	11

附录D（规范性附录）工艺措施和管理要求	12

附录E（规范性附录）固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱法	13

前  言

本标准为全文强制。

本标准未列出的污染控制项目执行国家及福建省相关标准。环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准时，按照批复的环境影响评价文件或排污许可证执行。

本标准由福建省环境保护厅提出并归口。

本标准起草单位：福建省环境科学研究院。

本标准由福建省人民政府20XX年X月X日批准。

本标准由福建省环境保护厅负责解释。

工业涂装工序大气污染物排放标准

# 1  适用范围

本标准规定了福建省工业涂装工序的大气污染物排放限值、监测和监管要求，以及标准的实施与监督等有关要求。

本标准适用于现有含工业涂装工序企业的大气污染物排放管理，以及新建、改建、扩建工业涂装建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的大气污染物排放管理。

本标准适用于新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。

# 2  规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 4754      2017年国民经济行业分类

GB 16297      大气污染物综合排放标准

GB/T 15089     机动车辆及挂车分类

GB/T 16157     固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 15516     空气质量  甲醛的测定  乙酰丙酮分光光度法

HJ/T 55        大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 75        固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）

HJ/T 76        固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）

HJ/T 373       固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397       固定源废气监测技术规范

HJ 583         环境空气  苯系物的测定  固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584         环境空气  苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 644         环境空气  挥发性有机物的测定  吸附管采样—热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 683         环境空气  醛、酮类化合物的测定  高效液相色谱法

HJ 732         固定污染源废气  挥发性有机物的采样  气袋法

HJ 734         固定污染源废气  挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法

HJ 759         环境空气  挥发性有机物的测定  罐采样/气相色谱-质谱法

HJ/T 38        固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39号）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

涂料  coating

涂于工件表面形成具有腐蚀保护，装饰或特殊性能（如标示、绝缘、耐磨等）的连续固态涂膜的一类液体或固态材料的总称。

3.2

涂装  painting

将涂料涂覆于基底表面形成具有防护、装饰或特定功能的涂层过程，又叫涂料施工。

3.3

工业涂装工序  industrial coating process

工业生产中涂料调配、表面处理（脱脂、除旧漆、打磨等）、涂覆（含底涂、中涂、面涂、清漆）、流平、干燥/固化等环节的生产工序。

3.4

汽车整车制造业  automobile manufacturing industry

生产由动力驱动具有四个或四个以上车轮的非轨道承载车辆的企业。

3.5

家具制造业  furniture manufacturing industry

指家具、木门、橱柜、金属门窗、人造板等产品的生产企业集合，包括GB/T 4754中的家具制造业、木材加工、人造板制造、金属门窗制造和除建筑用木料及木材组件加工以外的木制品制造。

3.6

船舶制造业  ship building industry

指建造钢质结构船舶和/或建造海洋平台及装备制造等海洋工程装备的企业。

3.7

挥发性有机物  volatile organic compounds

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物，简称VOCs。

a）在 101325 Pa 标准大气压下，任何沸点低于或等于250℃的有机化合物。

b）以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒和厂界大气污染物监控的挥发性有机物的综合性控制指标。

3.8

非甲烷总烃  NON-methane hydrocarbon，NMHC

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有明显响应的所测得的除甲烷以外的碳氢化合物及其衍生物的总量，以碳计。

3.9

苯系物  benzene homologues

指除苯以外的其他单环芳烃，包括甲苯、二甲苯（间，对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1，2，3-三甲苯、1，2，4-三甲苯和1，3，5-三甲苯）、乙苯及苯乙烯等浓度的算术之和。

3.10

乙酸酯类  acetates

乙酸乙酯和乙酸丁酯浓度的算术之和。

3.11

标准状态  standard state

温度为 273.15K，压力为 101325Pa 时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

3.12

现有企业  existing facility

本标准实施之日前已通过环评审批手续建成投产或未建成投产的企业或生产设施。

3.13

新建企业  new facility

本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的建设项目。

3.14

最高允许排放浓度  maximum acceptable emission concentration

处理设施后排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值；或指无处理设施排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值。

3.15

最高允许排放速率  maximum acceptable emission rate

一定高度的排气筒任何1h排放污染物的质量不得超过的限值。

3.16

排气筒高度  emission pipe height

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

3.17

最低去除率  minimum removal efficiency

经净化设施处理后，应达到的被去除的污染物与净化之前的污染物的质量的百分比。

3.18

溶剂型涂料  solvent based coating

以有机溶剂为介质的涂料。

3.19

单位涂装面积挥发性有机物排放量  VOCs emission coating area

每月涂装工序所有排放的挥发性有机物总量（含逸散性排放量）除以底涂总面积，单位为g/m2。

3.20

无组织排放  fugitive emission

大气污染物不通过排气筒，或者排气筒低于15m的无规则排放。

3.21

企业边界  enterprise boundary

生产企业的法定边界。若无法定边界，则指企业或生产设施的实际占地边界。

3.22

企业边界监控点浓度限值  concentration limit of enterprise boundary monitoring point

标准状态下，监控点（根据HJ/T55确定）的大气污染物浓度在任何1h的平均值不得超过的限值。

# 4  排放控制要求

4.1  有组织排放控制要求

4.1.1  排气筒排放控制要求

4.1.1.1  新建企业或生产设施自本标准实施之日起，现有企业或生产设施自20XX年X月X日起执行表1规定的污染物排放标准。

表1  排气筒大气污染物排放限值

| 行业 | 工艺设施 | 污染物 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率 kg/h1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15m | 20m | 30m | 40m |
| 汽车整车制造 | 溶剂储运以及混合、搅拌、清洗、涂装工艺、烘干工艺 | 苯 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
|  |  | 甲苯 | 3 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 4.3 |
|  |  | 二甲苯 | 15 | 0.9 | 1.4 | 5.0 | 8.5 |
|  |  | 苯系物 | 20 | 1.4 | 2.5 | 8.3 | 14.2 |
|  |  | 乙酸酯类 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 40 | 2.5 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
| 家具制造 | 喷涂、调漆、烘干、胶粘工艺 | 苯 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
|  |  | 甲苯 | 5 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 3.5 |
|  |  | 二甲苯 | 15 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
|  |  | 苯系物 | 25 | 1.3 | 2.3 | 6.3 | 11.3 |
|  |  | 乙酸酯类 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
|  |  | 甲醛 | 5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 40 | 2.9 | 3.4 | 11.9 | 18.7 |
| 船舶制造 | 预处理、室内涂装 | 苯 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 3.2 |
|  |  | 甲苯 | 3 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 5.8 |
|  |  | 二甲苯 | 25 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 5.8 |
|  |  | 苯系物 | 45 | 2.2 | 4.3 | 11.5 | 20.9 |
|  |  | 乙酸酯类 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 70 | 2.5 | 4.0 | 13.0 | 22.0 |
| 其它行业表面涂装 | 底漆、喷漆、补漆、烘干等 | 苯 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
|  |  | 甲苯 | 5 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 5.8 |
|  |  | 二甲苯 | 15 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 5.8 |
|  |  | 苯系物 | 30 | 1.8 | 3.6 | 9.6 | 17.4 |
|  |  | 乙酸酯类 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 2.5 | 5.1 | 15.5 | 27.0 |
| 注：重点工段非甲烷总烃去除率≥90%时，该工段等同于满足最高允许排放速率限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2  排气筒高度及排放速率要求

4.1.2.1  所有排气筒高度应按环境影响评价要求确定，应不低于15m。不能达到该要求的排气筒，按其高度对应的表列排放速率标准限值严格50%执行。确定某排气筒最高允许排放速率的内插法和外推法见附录A。

4.1.2.2  两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、第四根排气筒取等效值。等效排气筒的有关参数计算方法见附录B。

4.1.3  重点工段非甲烷总烃去除率限值

当企业涂装工序溶剂型涂料（含稀释剂）使用量超过一定限值时，其对重点工段非甲烷总烃去除率需执行表2规定的最低要求，同时执行表1规定的排放浓度限值。最低处理效率的测定和计算方法见4.1.3.1。

表2  非甲烷总烃最低处理效率要求

| 适用范围 | 重点工段 | 最低处理效率 |
| --- | --- | --- |
| 年使用溶剂型涂料（含稀释剂）≥30t/a | 烘干 | ≥90% |
|  | 喷涂、晾（风、闪）干、调漆等1 | ≥75% |
|  | 烘干与其它废气混合处理 | ≥80% |
| 注1：汽车整车制造企业除外，其需执行表3单位涂装面积挥发性有机物排放量限值的要求。 |  |  |

4.1.3.1  处理效率，指污染物控制设施去除污染物的量，与处理前污染物的量之比，可通过同时测定处理前后废气中污染物的排放浓度和排气量，以被去除的污染物与处理之前的污染物的质量百分比计， 具体见（1）。

η=ΣC前×Q前−ΣC后×Q后ΣC前×Q前×100%                      （1）

式中：

η--处理设施的处理效率，%；

C前--处理前的污染物浓度，mg/m3；

Q前--进入废气处理系统前的排气流量，m3/h；

C后--处理设施后的污染物浓度，mg/m3；

Q后--经最终处理后排入环境空气的排气流量，m3/h。

当处理设施为多级串联处理工艺时，处理效率为多级处理的总效率，即以第－级进口为“处理前”，最后一级出口为“处理后”进行计算；当处理设施处理多个来源的废气时，应以各来源废气的污染物总量为“处理前”，以处理设施总出口为“处理后”进行计算。当污染物控制设施有多个排放出口，则以各排放口的污染物总量为“处理后”。

4.1.4  大气污染物排放浓度折算方法

采用燃烧（焚烧、氧化）装置处理VOCs 废气的，应监测并记录装置进口废气和出口烟气的氧含量，当装置出口烟气氧含量低于装置进口废气氧含量时，以实测大气污染物浓度判定排放是否达标；

当装置出口烟气含氧量高于装置进口废气含氧量时，须按公式（2）折算成折算排放浓度后，并与排放

限值比较判定排放是否达标。非燃烧（焚烧、氧化）装置处理VOCs 废气排放口按实测大气污染物排放

浓度判定排放是否达标，不得人为稀释排放。

（2）

式中：

ρ折——大气污染物折算排放浓度，mg/m3；

ρ实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3；

O进——处理装置进口干废气含氧量，%；

O出——处理装置出口干烟气含氧量，%，（若废气中含氧量超过20，则O出取20）

4.1.5  汽车整车制造涂装生产线单位涂装面积挥发性有机物排放量限值

4.1.5.1  新建企业或生产设施自本标准实施之日起，现有企业或生产设施自20XX年X月X日起，汽车整车制造企业涂装生产线执行表3规定的单位面积挥发性有机物排放量限值。

4.1.5.2  特种车辆制造企业的挥发性有机物排放量限值在同类车型（根据种类、吨位判断）基础上宽松20%。

表3  单位涂装面积挥发性有机物排放量限值

| 车型范围 | 挥发性有机物排放量限值 g/m2 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小汽车 | 35 | 指GB/T 15089规定的M1类汽车 |
| 货车驾驶仓 | 55 | 指GB/T 15089规定的N1类车（含驾驶仓）、N2、N3类车的驾驶仓 |
| 货车、厢式货车 | 70 | 指GB/T 15089规定的N2、N3类车（不含驾驶仓） |
| 客车 | 150 | 指GB/T 15089规定的M2、M3类车 |
| 注：根据 GB/T15089 的规定，M1、M2、M3、N1、N2、N3 类车定义如下： M1 类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过 9 座的载客汽车； M2 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过 9 座，且最大设计总质量不超过 5,000kg 的载客汽车； M3 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过 9 座，且最大设计总质量超过 5,000kg 的载客汽车； N1 类车指最大设计总质量不超过 3,500kg 的载货汽车； N2 类车指最大设计总质量超过 3,500kg，但不超过 12,000kg 的载货汽车； N3 类车指最大设计总质量超过 12,000kg 的载货汽车。 |  |  |

4.1.5.3  汽车整车制造业单位涂装面积挥发性有机物排放量计算方法见附录C。

4.2  无组织排放控制要求

4.2.1  新建企业或生产设施自本标准实施之日起，现有企业或生产设施自20XX年X月X日起，执行表4规定的企业边界监控点浓度限值。

表4  企业边界大气污染物排放限值

| 污染物 |  | 排放限值 mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汽车整车制造业 | 家具制造业 | 船舶制造业 | 其它行业表面涂装 |
| 苯 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 甲苯 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 二甲苯 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 苯系物 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 乙酸酯类 | 乙酸乙酯 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 甲醛 |  | - | 2.0 | - | - |
| 非甲烷总烃 |  | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |

4.3 工艺措施及管理要求

4.3.1  工艺措施及管理要求见附录D，无组织排放控制其他要求应按国家或地方标准执行。

# 5  监测要求

5.1  一般要求

5.1.1  企业应按照有关法律和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对大气污染物排放状况及其对周边环境质量的影响自行开展监测，保存原始监测记录。

5.1.2  企业安装大气污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》、HJ/T75和环保主管部门的要求执行。

5.1.3  企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，采样口和采样平台的设施应符合GB/T 16157、HJ/T 397等有关规定的要求。

5.1.4  挥发性有机物净化装置的进、出口均应设置采样孔，若净化装置的进口或者出口采用多根排风管集合，应在合并前的各分排风管上设置采样孔。

5.2  监测与分析

5.2.1  排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ/T 373 或HJ/T 75、HJ/T 76的规定执行；当使用气袋法采集有机物样品时，应按照HJ 732执行。

5.2.2  企业边界大气污染物监测按HJ/T 55的规定执行。

5.2.3  大气污染物浓度的测定采用表5所列的监测方法或国家主管部门认定的等效方法。

表5  大气污染物监测分析方法

| 序号 | 项目 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯、甲苯、二甲苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱法 | 附录E |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
| 2 | 苯系物 | 固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱法 | 附录E |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
| 3 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/ T 15516 |
|  |  | 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 | HJ 683 |
| 4 | 乙酸酯类 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38 |

# 6  实施与监督

6.1  本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

6.2  在任何情况下，企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

# 附录A

# （规范性附录）

# 确定某排气筒最高允许排放速率的内插法和外推法

A.1  某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率，按下式计算：

Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha)	                （A1）

式中：

Q——某排气筒最高允许排放速率，kg/h；

Qa——对应于排气筒ha的表列排放速率限值，kg/h；

Qa+1——对应于排气筒ha+1的表列排放速率限值，kg/h；

h——某排气筒的几何高度，m；

ha——比某排气筒低的表列高度中的最大值，m；

ha+1——比某排气筒高的表列高度中的最小值，m。

A.2  某排气筒高度高于本标准表列排气筒高度的最高值或低于本标准表列排气筒高度的最低值时，用外推法计算其排放速率限值。按式(A2)计算：

Q=Qb·(h/hb)2	                           （A2）

式中：

Q——某排气筒排放速率限值，kg/h；

Qb——表列排气筒最高或最低高度对应的最高允许排放速率，kg/h；

h——某排气筒的几何高度，m；

hb——表列排气筒的最高或最低高度，m。

# 附录B

# （规范性附录）

# 等效排气筒有关参数计算方法

B.1  当排气筒1和排气筒2均排放VOCs废气，其距离小于该两根排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两根排气筒。

B.2  等效排气筒的有关参数计算方法如下。

B.2.1  等效排气筒污染物排放速率，按式（B1）计算：

Q=Q1+Q2                              （B1）

式中：

Q—等效排气筒的污染物排放速率，kg/h；

Q1, Q2 —排气筒1和排气筒2的污染物排放速率，kg/h。

B.2.2  等效排气筒高度按式（B2）计算：

h=12(h12+h22)                             （B2）

式中：

h—等效排气筒高度，m；

h1，h2—排气筒1和排气筒2的高度，m。

B.2.3  等效排气筒的位置

等效排气筒的位置，应位于排气筒1和排气筒2的连线上，若以排气筒1为原点，则等效排气筒距原点的距离按式（B3）计算：

x=a(Q−Q1)Q=aQ2Q                     （B3）

式中：

x—等效排气筒距排气筒1的距离，m；

a—排气筒1至排气筒2的距离，m；

Q、Q1、Q2—同B.2.1。

# 附录C

# （规范性附录）

# 单位涂装面积挥发性有机物排放量核算

C.1  单位涂装面积挥发性有机物排放量

单位涂装面积挥发性有机物排放量是以每月涂装工序所有排放的挥发性有机物总量（含逸散性排放量）除以底涂总面积，按式（C1）计算。

单位涂装面积挥发性有机物总排放量（g/m2）=（Q×1000）/S总         （C1）

式中：

Q——每月挥发性有机物排放总量，kg；

S总——每月底涂总面积，m2。

C.2  涂装工序每月挥发性有机物排放总量

汽车整车制造涂装工序每月挥发性有机物排放总量以物料衡算法按式（C2）计算。

Q=I-O1-O2                               （C2）

式中：

I——涂装工序各单元每月使用的各类挥发性有机物原料（如涂料、稀释剂、密封胶、PVC胶、清洗剂等）中挥发性有机物的量，kg；

O1——每月回收的挥发性有机物的量（可再利用或进行处理），kg；

O2——每月污染物控制设施破坏掉的挥发性有机物量，即每月减排量，kg。以挥发性有机物污染控制设施进、出口非甲烷总烃排放量的监督监测数据或通过有效性审核的在线监测数据作为认定依据。如污染物处理设施进口不具备监测条件，则按照环境保护行政主管部门相关要求和规定作为认定依据，其他情况视作无治理认定或无减排量。

C.3  每月底涂总面积

底涂总面积以每月产量计，按式（C3）计算。

S总=每月产量（辆）×S底（m2/辆）                      （C3）

式中：

S底——单车底涂面积，m2/辆。可按式（C4）计算，或者以企业提供的计算机辅助设计系统设计的单车涂装面积作为有效的技术依据。

S底=（2×钢板净重（kg））/（钢板原始厚度（m））×钢板密度（kg/m3）   (C4)

# 附录D

# （规范性附录）

# 工艺措施和管理要求

D.1  家具制造企业所使用的溶剂型木器涂料应符合GB 18581的规定。

D.2  采用溶剂型涂料的涂装工序，各环节及涂装设备清洗应在密闭空间或设备中进行，产生的挥发性有机物经集气系统收集导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放。

D.3  涂料、稀释剂、固化剂、清洗溶剂、脱漆剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。

D.4  宜采用集中供料系统，无集中供料系统，工作结束后应将剩余的涂料及含挥发性有机物的辅料送回调漆室或储存间。

D.5  对于淋涂工艺，应采取有效措施收集滴落的涂料。对于浸涂和辊涂工艺，如采用溶剂型涂料，在不进行涂装作业时，应将槽液（涂料及稀释剂）保持在密闭容器内。

D.6  集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步运行。应保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。因集气系统或净化设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

D.7  采用非原位再生吸附处理工艺，应定期更换吸附剂。购买吸附剂的相关合同、票据至少保存1年。废弃吸附剂应交由持有危险废物经营许可证的单位进行处置或综合利用，相关合同、票据至少保存3年。

D.8  废溶剂、废涂料、沾有涂料或溶剂的棉纱、抹布等废弃物应放入具有标识的密闭容器中，及时处理，并记录处理量和去向。

D.9  涂装企业应做以下记录，并至少保持3年。记录包括但不限于以下内容：

D.9.1  所有含VOCs物料（涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等)需建立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs含量、购入量、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等。

D.9.2  含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度销售产品总量、本年度库存总量、产品和物料的VOCs含量、VOCs排放量、污染控制设备处理效率、排放监测等数据。

D.10  安装挥发性有机物处理设施的企业应做如下记录，并至少保存3年。记录包括但不限于以下内容：

A）热力焚烧装置：燃料或电的消耗量、燃烧温度、烟气停留时间；

B）催化焚烧装置：催化剂种类、用量及更换日期，催化床层进、出口温度；

C）吸附装置：吸附剂种类、用量及更换/再生日期，操作温度；

D）洗涤吸收装置：洗涤槽循环水量、pH值、排放总量等；

E）其他污染控制设备：主要操作参数及保养维护事项；

F）挥发性有机物污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间。

# 附录E

# （规范性附录）

# 固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱法

E.1  适用范围

本标准规定了测定船舶工业企业固定污染源废气中苯系物的气袋采样-气相色谱法。

本标准适用于船舶工业企业固定污染源废气中苯、甲苯、乙苯、二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）、苯乙烯、三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）的测定。

当进样体积为1.0ml时，苯系物的检出限分别为：苯0.2mg/m3；甲苯0.3mg/m3；乙苯0.3mg/m3；二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）0.3mg/m3；苯乙烯0.3mg/m3；三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）0.3mg/m3。

E.2  术语和定义

本方法中的苯系物包括苯、甲苯、乙苯、二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）、苯乙烯和三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）。

E.3  方法原理

苯系物（气体）用气袋采样，注入气相色谱仪，经毛细管色谱柱分离，用氢火焰离子化检测器测定，以保留时间定性，峰高（或峰面积）外标法定量。

E.4  干扰和消除

在优化后的色谱条件下未见有明显的干扰物质，如对定性结果有疑问，可采用GC/MS定性。

E.5  试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯及以上化学试剂。

E.5.1  苯系物标准气体

含苯、甲苯、乙苯、二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）、苯乙烯、三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）的标准气体。

E.5.2  采样气袋

按照HJ732中相关要求执行。

E.5.3  高纯空气：纯度99.999%。

E.5.4  高纯氮气：纯度99.999%。

E.5.5  高纯氢气：纯度99.999%。

E.6  仪器和设备

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的A级玻璃量器。

E.6.1  气相色谱仪：具有分流不分流进样口，可程序升温，配有氢火焰离子化检测器（FID）。色谱数据处理工作站或与仪器相匹配的积分仪。

E.6.2  1ml、5ml、10ml、50ml、100ml注射器。

E.6.3  毛细管色谱柱：HP-Innowax 30m × 0.53mm×1.0µm，或使用其他等效毛细柱。

E.7  样品

E.7.1  样品采集

按照HJ732中相关要求执行。

E.7.2  样品保存

将采集好的气袋样品在室温条件下，避光保存，24h内分析完毕。

E.8  分析步骤

E.8.1  气相色谱参考条件

柱温：初始温度50℃，保持7.5min，以每分钟25℃的速率升至140℃，保持10min；

进样口：不分流进样，温度220℃；

气体流量：高纯氮气，9 ml/min；

检测器：温度250℃。

待仪器的各项参数达到方法规定的值，并确定FID基线走平后进行样品分析。

E.8.2  工作曲线的绘制

分别从苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和三甲苯的标准气体中，按下表配制苯系物标准气体（mg/m3）：

表E.1 苯系物标准气体

| 序号 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 对-二甲苯 | 间-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 苯乙烯 | 1,3,5-三甲苯 | 1,2,4-三甲苯 | 1,2,3-三甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

将配置好的标准气体通过气袋进样仪进样，按照仪器参考条件（8.1），从低浓度到高浓度依次测定。取1ml进样，以峰面积（峰高）为纵坐标，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯的浓度为横坐标，绘制工作曲线。苯系物标准谱图见图E1。

图E1  苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、1,3,5-三甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯的色谱图

E.8.3  样品测定

按工作曲线（8.2）相同条件，准确取1ml样品气体注入气袋进样仪，按绘制工作曲线相同的条件进行样品分析。

E.8.4  空白试验

按工作曲线（8.2）相同条件，取氮气进行空白试验。

E.9  结果计算与表示

E.9.1  结果计算

根据测得固定污染源废气中苯系物的峰面积（峰高），从校准曲线直接计算苯系物浓度。

固定污染源废气中苯系物的浓度按下式计算：

式中：C——样品浓度，mg/m3；

C0——由标准工作曲线计算得到的进样浓度，mg/m3；

I——浓缩倍数；

T——分析时室温，℃；

P0——标准大气压力，kPa；

P1——分析时大气压力，kPa；

E.9.2  结果表示

测定结果浓度大于等于10mg/m3时，保留3位有效数字，测定结果浓度小于10mg/m3时，保留到小数点后1位。

E.10  精密度和准确度

E.10.1  方法精密度

对含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯浓度为5mg/m3和200mg/m3的两组样品进行测定，实验室内相对标准偏差范围为：1.392%~2.847%和0.234%~0.645%；

对三甲苯浓度为1 mg/m3和4 mg/m3的两组样品进行测定，实验室内相对标准偏差范围为：2.93%~4.63%和0.478%~0.735%。

E.10.2  方法准确度

验证实验室对苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯加标量为5 mg/m3和200 mg/m3的两组样品进行加标回收测定，加标回收率为：92.5%~102.0%和94.0%~101.4%；

验证实验室对三甲苯加标量为1 mg/m3和4 mg/m3的两组样品进行加标回收测定，加标回收率为：89.5%~104.0%和107.0%~112.0%。

E.11  质量保证和质量控制

E.11.1  空白试验

每分析一批（≤20个）样品应附带一个全程空白。所有空白测试结果应低于方法检出限。

E.11.2  校准

每批样品分析时应带一个中间浓度校核点，中间浓度校核点测定值与校准曲线相应点浓度的相对误差应不超过20%。若超出允许范围，应重新配制中间浓度点标准气体，若还不能满足要求，应重新绘制校准曲线。

E.11.3  平行样

每分析一批（≤20个）样品应附带一个平行样，平行样中各组分相对偏差在20%以内。