泉州市洛江雅志新能源有限公司

第二轮清洁生产审核公示

1 总则

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家相关法规以及标准等要求，结合我公司的实际生产情况，制定环境信息公示内容。

- 2 依据

- 《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号）；

- 《福建省生态环境厅关于公布2019年强制性清洁生产审核相关企业名单的通知》（闽环保科财〔2019〕17号）。

3 环境信息公开内容

3.1基础信息

- 公司名称：泉州市洛江雅志新能源有限公司

- 法人代表：谢绍延

- 企业所在地：泉州市洛江区双阳华侨经济开发区

- 公司情况简介：泉州市洛江雅志新能源有限公司位于泉州市洛江区双阳开发区万亩二期，主要从事各种类型铅酸蓄电池制造，包括各类密闭阀控式铅酸蓄电池、免维护铅酸电池、摩托车电池。泉州市洛江雅志新能源有限公司建设项目总投资500万元，占地14666.6平方米，建筑面积19.2万平方米。

3.2 有毒有害物质使用情况

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极板 | 5780 | 原料 |
| 2 | 浓硫酸 | 602 |  |
| 3 | 电解铅 | 26 |  |
| 4 | 胶水（环氧树脂） | 6.64 |  |
|  | 酒精 | 3 | 擦洗 |

3.3 产排污情况

（1）废水

- 公司废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要包括制水配酸工序产生的反渗透废水、清洗工序产生清洗废水、车间洗浴产生的废水和废气处理设施循环废水。生产废水精处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后排入城东污水处理厂处理。

- （2）废气

公司生产过程中产生的废气主要为铅尘、铅烟、硫酸雾及非甲烷总烃。

含铅废气（铅烟、铅尘）：包括包片产生的铅及其化合物的铅尘，焊接、铸焊产生的铅烟。

硫酸雾：主要为配酸及充电过程产生的硫酸雾。

非甲烷总烃：主要为注胶工序、包装工序中的酒精擦洗及部分产品商标印刷产生的非甲烷总烃，为无组织排放。

| 污染物种类 |  | 处理设施 | 排放浓度（mg/m3） | 年排放量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 |  | 酸雾处理塔 | 3.86、1.25 | 130.32 | 达标 |
| 铅及其化合物 | 铅烟 | 铅烟净化装置+高效湿式除尘器 | 0.099、0.090 | 9.876 | 达标 |
|  | 铅尘 | 滤筒除尘器+高效过滤器 |  |  |  |

- 固废

固废产生及处置情况：

| 类别 | 项目名称 | 2018年产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 包装边角料 | 0.43 | 交由外单位回收利用 |
|  | 生活垃圾 | 17.7 | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 合计 | 18.13 | / |
| 危险废物 | 废铅渣 | 3.9599 | 交由福建省建阳荣鑫精细化工有限公司处置 |
|  | 废铅粉 | 1.1238 |  |
|  | 废劳保用品 | 1.1412 | 交由福建兴业东江环保科技有限公司处置 |
|  | 废铅污泥 | 1.1838 |  |
|  | 废树脂胶用品 | 0.3941 |  |
|  | 皮薄膜 | 0.988 |  |
|  | 合计 | 8.7908 | / |

3.4风险防控措施

企业已建设完成相关环境风险防控设施，于2019年对应急预案进行修订并通过泉州市洛江区环境保护局备案（备案编号350504-2019-002-L），并定期开展应急演练。