福建省建设项目环境影响

报   告   表

- (适用于工业型建设项目)

| 项 目 名 称 | 年加工石材8万平方米项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 南安市同茂石业有限公司 |
| 法 人 代 表 |  |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 |  |
| 联 系 电 话 |  |
| 邮 政 编 码 |  |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

- 项目基本情况

- 1.1 项目基本情况表

| 项目名称 | 年加工石材8万平方米项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南安市同茂石业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区江崎村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 | 闽发改备[2019]C061008号 |  |  |  | 主管部门 |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业代码 |  | C3032 建筑用石加工 |  |  |  |
| 工程规模 | 租赁建筑面积约800m2 |  |  |  | 总 规 模 |  | 年加工石材8万平方米 |  |  |  |
| 总 投 资 | 350万元 |  |  |  | 环保投资 |  | 20万元 |  |  |  |
| 主要 产品名称 | 主要产品 产量(规模) |  | 主要原辅 材料名称 |  |  | 主要原辅材料现状用量 |  | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料预计总用量 |
| 石材 | 8万m2 |  | 石板材 |  |  | 0 m2 |  | 9万m2 |  | 9万m2 |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  |  |  | 预计总用量 |  |
| 水(t/a) |  | 0 |  | 2986 |  |  |  |  | 2986 |  |
| 电(kwh/a) |  | 0 |  | 10万 |  |  |  |  | 10万 |  |
| 天燃气(m3/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

- 11.1 项目概况

南安市同茂石业有限公司选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区江崎村。项目总投资350万元，拟聘用职工10人，年工作时间300天，每天工作8小时（夜间不生产），年加工石材8万平方米。

- 11.2 环境影响评估结论

- 11.2.1 水环境影响结论

（1）水环境保护目标

确保南翼污水处理厂不受本项目废水水质及水量的影响；保护安海湾水质满足GB3097-1997《海水水质标准》中第三类海水水质标准。

（2）水环境现状

根据2018年度《泉州市环境质量公报》（泉州市环境保护局，2019年6月5日），安海湾水质达不到GB3097-1997《海水水质标准》第三类水质要求，主要超标因子是无机氮和活性磷酸盐。

（3）水环境影响分析结论

项目喷淋废水经车间内导流沟收集后汇入沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排，不会对周边水体产生不良影响。近期，项目生活污水经化粪池处理达GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中的旱作标准后由当地村委会清运用于农灌，不外排，不会对周边水体产生不良影响。远期，项目生活污水经化粪池预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（NH3-N指标参考GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准NH3-N≤45mg/L）后排入市政污水管网，最后纳入南翼污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放。项目生活污水达标排放情况下，对污水处理厂及纳污水体影响较小。

- 11.2.2 大气影响结论

（1）环境空气保护目标

确保项目所处区域环境空气质量不受本项目废气的影响，区域环境空气质量达到环境空气质量功能区划要求的GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

（2）环境空气质量现状

根据《2018年泉州市城市空气质量通报》，项目所在地区环境大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2等均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》及其2018年修改单的二级标准。

（3）环境空气影响分析结论

项目切割工序采用水喷淋法，石材加工时水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水捕集，进入沉淀池，基本无粉尘排放。

- 11.2.3 声环境影响结论

（1）声环境保护目标

项目所处区域环境噪声达到声环境功能区划要求的GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

（2）声环境质量现状

根据监测结果，项目所在区域环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

（3）声环境影响分析结论

项目应采取有效的减震、隔声及合理厂区布局等防噪降噪措施，项目夜间不生产，昼间厂界环境噪声排放可以符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对周围环境影响不大。

- 11.2.4 固体废物影响结论

本项目生产过程中产生的石材边角料收集后，出售给相关企业进一步加工回用，沉淀池中的污泥由污泥清运公司统一清运；生活垃圾在厂区内设置垃圾筒分类、集中收集，定时由环卫部门统一清运处理，不可任意堆放或焚烧。项目及时妥善处理固体废物，则不会对周围环境造成二次污染。

- 11.3 环境可行性结论

- 11.3.1 产业政策符合性结论

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类产业，因此本项目符合国家产业政策。

- 11.3.2 清洁生产符合性结论

该项目主要从事大理石板材加工，生产工艺可靠、成熟；项目的生产设备均不属于淘汰设备；项目能耗不大，使用的原料废料可综合利用，符合废物综合利用、循环经济的精神；项目污染物产生量不大，经采取措施，做到污染物达标排放，对环境的不利影响较小，可确保环境功能区达标。产品使用过程对环境影响小，项目符合清洁生产的要求。

- 11.3.3 选址合理性结论

本项目位于泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区江崎村，符合土地利用规划、符合环境功能区划要求。只要项目严格遵守国家和地方有关的环保法规，做好各项污染防治措施，在污染物达标排放的情况下，项目运营不会对周围环境造成大的影响。因此，项目的选址是可行的。

- 11.3.4 三线一单符合性结论

本项目不位于自然保护区、风景名胜区、引用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态红线控制要求；项目生活污水、废气、噪声经处理后，不会突破当地环境质量底线；符合资源利用上线要求；项目不属于禁止或限制类项目，符合环境准入要求。

- 11.3.5 总量控制符合性结论

本项目无生产废水外排，外排废水主要为生活污水，COD和NH3-N增量来自生活污水，且不属于工业、集中式水污染治理项目，不实行总量指标管理，故不需购买相应的排污权指标。

- 11.3.6 项目环保措施及竣工验收要求

项目的环保措施见表11.3-1，竣工验收监测内容见表11.3-2。

表11-1  环保措施一览表

| 序号 | 污染源 |  |  | 设施或措施内容 | 执行标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生产 废水 |  | 经沉淀池处理后循环回用 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 近期 | 经化粪池处理后用于农灌 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准CODCr≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L |
|  |  |  | 远期 | 经化粪池处理后排入市政污水管道 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准“45mg/L”）CODCr≤500mg/L；BOD5≤120mg/L；SS≤400mg/L；NH3-N≤45mg/L。 |
| 2 | 废气 | 无组织排放废气（粉尘） |  | 切割工序采用水喷淋法 | 颗粒物排放执行《大气污物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点颗粒物浓度≤1mg/m3） |
| 3 | 设备噪声 |  |  | 定期检修，采取减震措施，合理布局车间及厂区 | 厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 4 | 固体废物 |  |  | ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：石材边角料收集后，外售给相关单位回收利用；沉淀污泥由清运公司统一清运； | 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年的修改单要求 |
| 5 | — |  |  | 排污口规范化建设 | 符合相关规范 |
| 6 | 环境管理 |  |  | 加强环境管理，建立完善的环境管理系统 | —— |

表11-2  建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表

| 污染源 | 验收内容 |  |  | 验收要求 | 监测 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 |  | 处理设施 | 生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 | —— |
|  |  |  | 要求 | 验收措施落实情况 |  |
|  | 生活污水 | 近期 | 处理设施 | 生活污水经化粪池处理后用于农灌 | 清水池 |
|  |  |  | 监测项目和要求 | 监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS； 要求：污水处理达标，配套建设清水池容积不小于35m3。 |  |
|  |  |  | 执行标准 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准 |  |
|  |  | 远期 | 处理设施 | 生活污水经化粪池预处理后排入南翼污水处理厂处理。 | 污水排放口 |
|  |  |  | 监测项目和要求 | ①监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮； ②要求：排放污水处理达标，排污口规范化设置。 |  |
|  |  |  | 执行标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准NH3-N≤45mg/L） |  |
| 废气 | 无组织排放废气（粉尘无组织） |  | 治理措施 | 切割工序采用水喷淋法 | 厂界、厂区内 |
|  |  |  | 监测项目 | 颗粒物 |  |
|  |  |  | 执行标准 | 颗粒物排放执行《大气污物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点颗粒物浓度≤1mg/m3） |  |
| 固废处置 | 处置措施 |  |  | ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：石材边角料收集后，外售给相关单位回收利用；沉淀污泥由清运公司统一清运。 | —— |
|  | 执行标准 |  |  | 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年的修改单要求。 | —— |
| 噪声 | 噪声防治措施 |  |  | 采取消声、减振措施 | 厂界 |
|  | 监测项目和要求 |  |  | ①监测项目：等效连续A声级； ②要求：厂界噪声达标。 |  |
|  | 执行标准 |  |  | 厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 |  |
| 环保管理制度 |  |  |  | ①记录各项环保设施的运行和维护数据，不得无故停运。 ②做好污水、废气、噪声处理和固废处置的有关记录和管理工作。 |  |

- 11.4对策和建议

（1）严格生产管理，定期对生产设备进行维护。

（2）项目应增强劳保意识，保障工人身体健康。

（3）项目注意节约用水，避免水资源浪费。

（4）严格厂区的环境管理，及时清理固废，保持清洁。

（5）加强对环保处理措施的管理，确保处理设施的正常运行，达到最佳的处理效果，同时不断探索提高清洁生产的路子，减少能源和资源的浪费。

- 11.5总结论

项目建设符合国家、地方相关产业政策，与周边环境可以相容，符合环境功能区划要求，符合当地土地利用规划要求。只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和正常运营对周边环境影响不大。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

福建海洋规划设计院有限公司

2020年1月