- 项目基本情况

| 项目名称 | 永春县污水处理厂扩建配套管网三期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永春县城市管理局 |  |  |
| 建设地点 | 永春县城区 |  |  |
| 建设依据 | 永发改审[2018]36号 | 主管部门 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | E4852管道工程建筑 |
| 工程规模及建设内容 | 老城区雨污分流改造、小区周边支路管网完善、主次干道管网完善、沿河截污管网完善和管道修复等。建设污水管道总长约52468米（含污水接户管25000米）；部分老旧小区雨污分流改造和阳台废水排放管改造，城区已建污水管道的破损修复和维护管理工作。 |  |  |
| 总 投 资 | 10500.11万元 | 环保投资 | 37.0万元 |

- 当地社会、经济、环境概述

- 2.1自然环境概况

- 2.1.1地理位置

泉州市地处福建省东南部，台湾海峡西岸，地处东经117°25′～119°05′，北纬24°25′～25°56′之间，东西宽153km，南北长157km，地跨中、南亚热带，北与福州及莆田接壤，南与经济特区厦门市相接，西与三明市、漳州市为邻，东与台湾隔水相望，离台湾最近处仅距97海里，全市土地面积11015km2。

永春县位于福建省中部偏南，泉州市西北部，戴云山脉东南麓，北纬25°13′~25°33′，东经117°40′-118°31′。东接仙游县，西连漳平市，南和南安、安溪两县市接壤，北与大田、德化两县毗邻。

项目选址于永春县城区，涉及桃城镇、五里街镇、石鼓镇、东平镇和岵山镇。项目地理位置见附图1，管线周边环境示意图见附图2-1、附图2-2、附图2-3，管线周边环境现场照片见附图3。

- 2.1.2地形地貌

永春地处闽中断块斜隆起区之中，县城地形呈带状，断块差异活动和掀斜作用都较为明显，因而地势由西北向东南显著倾斜，海拔100米至1000多米，最高峰位于呈祥，海拔1336米的雪峰。著明的戴云山绵延全境。境内由于地层构成不同，以蓬壶马跳为界，分为东西两部分。西部属于戴云山脉的主体部分，山脉以北――西南走向为主，形成北连德化、南接安溪，绵亘不断的中山山地，有1000米以上的山峰58座，矿产丰富；东部属闽东南沿海隆起地区，没有沉积地层，矿产较少，呈梯状，以丘陵和河谷为主，沿溪谷地带散布着串珠状的山间小盆地。地貌总体格局为“七山二杂一分田”。

永春县位于闽西南凹陷区与闽东南沿海隆起区的交界处，地质力学观点为“华夏构造带”，主要地层走向和构造呈北东――南西走向。地质结构其基地岩属于华夏古陆、闽东南新华夏系火山岩基底隆起带的一部分。以官桥为界，西北部属于福鼎－云霄火山断陷带，南部属闽东沿海大陆边缘扭陷变质带。

- 2.1.3气象特征

项目所处区域气候类型为亚热带季风气候，春、夏、秋、冬四季明显，常年平均日照时数为1768.8小时，年平均气温20.5℃，极端最高气温达39.69℃，极端最低气温为-3.3℃。降雨时间集中在3~6月的雨季和7~9月的台风季节，大约占全年降雨的86%左右，年平均降雨量1734.4mm。年平均风速1.7m/s，风速变化不明显，各月平均风速均在1.5~1.8m/s之间。历年平均风向频率以静风为主，主导风向为东风。灾害性天气主要有旱灾、低温冷害、“倒春寒”、洪涝、风灾、霜冻及冰雹等自然灾害。

- 2.1.4水文特征

永春县内主要溪流有四条：桃溪、湖洋溪、一都溪、坑仔口溪，溪流总长263.2公里，年总径流量15～18亿立方米。水力资源丰富，可开发资源6.34万千瓦，年可发电量2.29万度，建有水电站194座，是全国著名的“小水电之乡”。

项目所在区域附近水体为桃溪，桃溪发源于永春县和德化县交界的戴云山脉南麓海拔1366m的雪山，始北流南，河源称锦斗溪。过锦斗和蓬壶，左纳壶东溪后成桃溪，沿途纳诸小溪于达埔处河势急转为西向东流，再纳小溪仔溪，过五里街、由西北向东南穿过永春城区并把它分为左右两部分；经东平、东关于铺口与南进的湖洋溪东西汇合成为晋江东溪，出永春县境入山美水库。桃溪上游坡徒流急，河谷狭窄呈“V”字形，溪流过达埔后河床渐宽水流渐缓，两岸为山间谷地。桃溪在永春境内全长61.75公里；流域面积476平方公里，占全县总面积的32.5%；平均比降7%，平均流量为11.5m3/s。桃溪主要支流有壶东溪、霞陵溪，整个流域涉及11个乡镇共118个村（社区），人口31.9万人，是永春规划区工农业生产和生活用水的主要水源，也是规划区工业废水、生活污水的纳污水体。

- 2.1.5土壤植被

项目所处区域土壤母岩系火山岩类和沉积岩类组成。火山岩类约占全县面积85%（其中花岗岩类约占30%），沉积岩类约占15%。桃城镇和五里街镇、东平、石鼓、达埔、蓬壶、岵山、吾峰、苏坑、锦斗等乡，溪谷盆地中心产露火山岩类母岩，局部产露花岗岩类。桂洋、玉斗、一都等乡，溪谷盆地中心产露花岗岩类，周围产露火山岩类和沉积岩类母岩。下洋镇和坑仔口、横口等乡溪谷盆地中心产露沉积岩类和火山岩类母岩。成土母质以坡积母质为主，占耕地93.17%，其余冲积母质占耕地1.53%，冲积、坡积二元覆盖母质占耕地5.30%。境内土壤可分为6个土类，14个亚类，33个土属，40个土种。以红壤土最多，占全县面积66.57%；水稻土次之，占10.67%；黄壤土居三，占5.14%。此外，还有砖红壤性红壤、紫色土、潮土等。

项目所处区域地跨南亚热带雨林带和中亚热带常绿阔叶林带，植被种类繁多，物种资源丰富。境内植被主要分为7个植被类型，11个群系，54个群丛，已查清维管束植被171科，581属，1155种。其中蕨类植物24科，33属，46种；种子植被147科，548属，1109种。有银杏、水松等20余种原生珍稀物种。在种子植被中，裸子植被有9科，18属，26种，以松科、柏科及杉科等为常见，其中松科的马尾松、杉科的杉木遍及全县；被子植物共有138科，530属，1083种，其中以壳斗科、蔷薇科、桑科、豆科、冬青科、山矾科及禾本科等最为常见。

- 2.2 社会环境概述

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016，2017.1.1实施）相关要求：“删除社会环境现状调查与评价相关内容。”本报告将不对社会环境概况进行分析，主要对沿线的管线及排污情况进行介绍。

- 2.2.1城市污水工程现状

目前，城区污水处理厂配套污水管网长度约为153公里，提升泵站8000吨/日一座，提升泵井二座。污水主干管主要沿桃溪由西向东设置，管径为DN500-DN1300，分别设置在桃溪南北两岸，主干管长约18公里，其余均为污水支干管。

（1）污水主干管网

①桃溪北岸污水管道系统上游主干管起点为石鼓大桥桥头，终点为污水处理厂，沿途设截污管、截流井，西安桥头至留安桥沿桃溪河道内敷设，留安桥至污水厂沿挡土墙内侧敷设；下游主干管起点为东平污水提升泵站，终点为污水处理厂，沿道路敷设DN500～N1300主干管，总长约6.1公里。

②桃溪南岸污水管道系统主干管起点为石鼓大桥桥头，终点为景观公园，沿公路铺设DN600～DN1000主干管，总长度约6.5公里；由景观公园通过倒虹吸管汇入到北岸污水主干管道。

③沿德风溪由德风环岛至桃溪南岸铺设DN400截污干管，总长约4公里。

④沿榜德公路至桃溪南岸铺设DN300～DN500主干管，长度约2公里。

（2）污水支管网

城区污水支管网南北侧总长约130公里。

南岸的支干管主要有：①德风溪污水管道：起点为榜德路泉永桥头，沿德风溪底进行铺设；②榜德路污水管道：起点为榜德路泉永机械厂前，接入榜头红绿灯南岸污水主干管，沿榜德路铺设；③花石污水管道：起点为溢源坝，通过污水厂前倒虹吸管接入北岸污水管道。④东平鸿安污水管道：起点为东互通高速出口处至花石社区。

北岸的支干管有：①桃源北路及通贤路污水支干管，沿道路敷设，由真武大桥下接入北岸污水主干管；②永春医院至永春大桥段污水支干管道；③侨联至永春侨中污水支干管道；④东岳溪污水管道，起点永春师范西南侧支路现状渠道处，接入桃溪与东岳溪交接处北岸污水主干管，沿东岳溪河道内敷设，⑤儒林路污水管道；⑥轻工基地片区污水支干管道；⑦济川溪污水管道，起点县道333交通桥处，接入桃溪与济川溪交接处北岸污水主干管，沿济川溪河道内敷设。

- 2.2.2城市污水处理设施现状

永春县污水处理厂位于永春县城东南侧，桃溪北岸济川村，现状处理规模为6万m3/d。其中一期工程规模为3万m3/d，采用BOT模式投资建设，分两组进行，2005年4月第一组规模1.5万m3/d开工建设，同时配套主管网建设，2006年2月正式运行。2011年12月第二组规模1.5万m3/d开工建设，2012年9月正式运行。

2015年永春县污水处理厂一期提标改造工程由政府投资建设完成，采用Carrousel-2000氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，处理后尾水排入桃溪，部分进行中水回用，主要用于市政绿化、道路清洗等。

二期扩建及提标工程规模为3万m3/d，于2017年建设，采用多级AAO+高密度沉淀池+滤布滤池工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

二期工程完工后，目前永春县污水处理厂污水处理能力为6.0万m3/d。

- 2.3环境功能及环境质量标准

- 2.3.1水环境

本工程位于永春县城，项目涉及的水体为桃溪及其支流。根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》（泉州市人民政府2004年3月），桃溪主要功能为“鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区、一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域”，环境功能类别为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，见表2.3-1。

表2.3-1  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

| 序号 | 污染物名称 | Ⅲ类标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 |
| 2 | 溶解氧（DO） | ≥5 | mg/L |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | mg/L |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 | mg/L |
| 5 | 化学需氧量（COD） | ≤20 | mg/L |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 | mg/L |
| 7 | 总磷（TP） | ≤0.2 | mg/L |

- 2.3.2大气环境

本工程沿线区域环境空气功能区划为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，详见表2.3-2。

表2.3-2  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物 （粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 7 | 总悬浮颗粒（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |

- 2.3.3声环境

工程位于永春县城区，属于居住、商业、工业混杂区，声环境功能区划类别为2类功能区。工程部分管线位于探花山路段，该部分区域属于探花山榜德工业片区，声环境功能区划类别为3类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；管线临近北环路、南环路、桃源路、社滨路、国道355两侧区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准；其余区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体标准详见表2.3-3。

- 表2.3-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

- 2.4污染物排放标准

- 2.4.1水污染物排放标准

施工期：施工生产废水、管道闭水试验废水经简单隔油沉淀处理后循环使用或作为场地抑尘洒水用水；项目拟不设置施工营地，工人拟租赁周边村庄民房或直接招揽附近民工，施工场地生活污水依托周边居民区现有排水系统处理排放。

运营期：项目无废水排放。

- 2.4.2大气污染物排放标准

施工期：施工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2“无组织排放监控浓度限值”，见表2.4-1。

表2.4-1  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》      单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

运营期：本项目为污水管网连接工程，本段管网建设中无污水泵站，运营期无废气产生。

- 2.4.3噪声排放标准

施工期：施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表2.4-2。

表2.4-2  《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)    单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 各施工阶段 | 70 | 55 |
| 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A) |  |  |

- 2.5环境质量现状

- 2.5.1水环境质量现状

根据《2018年度泉州市环境质量状况公报》（泉州市生态环境局，2019年6月5日），2018年，泉州市水环境质量总体保持良好。泉州市主要河流晋江水质状况为优，13个国、省控监测断面的功能区（Ⅲ类）水质达标率为100%，其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为38.5%。因此桃溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。

- 2.5.2大气环境质量现状

根据《2019年泉州市城市空气质量通报》（泉州市生态环境局，2020年1月13日）：2019年永春县综合指数为2.37，主要污染物指标SO2为0.007mg/m3，NO2为0.007mg/m3，PM10为0.036mg/m3，PM2.5为0.020mg/m3，CO-95per为0.8mg/m3，O3_8h-90per为0.126mg/m3，永春县大气环境质量均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单。

- 2.5.3声环境质量现状

为了解项目建设区域声环境质量现状，建设单位委托福建合赢职业卫生评价有限公司于2019年12月25日、12月26日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，具体监测结果见表2.5-1。

表2.5-1  噪声现状监测值               单位：dB（A）

| 检测点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果Leq | 执行标准 | 达标情况 | 检测结果Leq | 执行标准 | 达标情况 |
| 洛阳村N1 | 56.9 | 60 | 达标 | 45.6 | 50 | 达标 |
| 济川社区N2 | 56.3 | 60 | 达标 | 43.8 | 50 | 达标 |
| 留安社区N3 | 57.0 | 60 | 达标 | 46.5 | 50 | 达标 |
| 化龙社区N4 | 56.3 | 60 | 达标 | 46.1 | 50 | 达标 |
| 长安社区N5 | 56.7 | 60 | 达标 | 45.5 | 50 | 达标 |
| 卧龙社区N6 | 55.6 | 60 | 达标 | 46.3 | 50 | 达标 |
| 桃东社区N7 | 57.0 | 60 | 达标 | 47.0 | 50 | 达标 |
| 桃城社区N8 | 56.2 | 60 | 达标 | 46.9 | 50 | 达标 |
| 环翠社区N9 | 56.9 | 60 | 达标 | 47.3 | 50 | 达标 |
| 仰贤社区N10 | 55.8 | 60 | 达标 | 45.8 | 50 | 达标 |
| 儒林社区N11 | 56.9 | 60 | 达标 | 47.6 | 50 | 达标 |
| 西安社区N12 | 57.5 | 60 | 达标 | 48.0 | 50 | 达标 |
| 社山社区N13 | 57.3 | 60 | 达标 | 48.3 | 50 | 达标 |
| 石鼓社区N14 | 57.3 | 60 | 达标 | 48.7 | 50 | 达标 |
| 桃星社区N15 | 57.6 | 60 | 达标 | 48.9 | 50 | 达标 |
| 桃场社区N16 | 55.7 | 60 | 达标 | 45.5 | 50 | 达标 |
| 桃联社区N17 | 55.4 | 60 | 达标 | 45.9 | 50 | 达标 |
| 桃溪社区N18 | 56.9 | 60 | 达标 | 45.7 | 50 | 达标 |
| 榜头社区N19 | 56.2 | 60 | 达标 | 46.0 | 50 | 达标 |
| 花石社区N20 | 55.5 | 60 | 达标 | 45.3 | 50 | 达标 |
| 榜德工业区N21 | 62.5 | 65 | 达标 | 46.7 | 55 | 达标 |

由上表可知，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。

- 2.5.4生态环境质量现状

（1）陆域植被现状

工程管道施工主要沿道路、河岸进行建设，工程的施工将会影响河岸边上的现状植物，主要为灌木杂草等，未发现涉及有珍稀和濒危野生植物资源种类、或原生地带性植被类型，亦未发现涉及有野生保护动物栖息地或鸟类集中栖息繁殖等敏感植被生境。

（2）陆域动物现状

经咨询和实地调查，工程的评价区域内无珍稀野生动物，区域内主要的陆生动物属于广布性物种，没有地方特有物种分布，大多为普通的灌丛草地、农地动物。如家鼠、田鼠等普通兽类和家燕等普通鸟类以及一般昆虫类、蛙类等。但由于受人为活动频繁的干扰影响，本项目区域现有动物种类和数量均较少，尚未发现受国家I、II级重点保护动物分布以及鸟类和蛇类栖息地。

（3）水域生态现状

项目附近水域为桃溪及其支流，支流主要为吾江溪、霞陵溪、济川溪、东岳溪，河流中主要以水生浮游植物为主，鱼类等有经济价值的水生生物已减少或不存在，仅有水质恶化指示生物，如藻类、鱼虫及一些腐生生物。

（4）水土流失现状

据实地勘察，工程建设区无中、强度水土流失面积，大部分评价区域的土壤侵蚀强度属于微度、轻度侵蚀区。

（5）景观生态现状调查

项目工程沿线除了城镇居民点外，其它均为道路、溪流，为典型的城镇生态环境及自然景观。

- 主要环境问题与环境保护目标

- 3.1主要环境问题

项目所在区域水环境、大气环境及声环境质量现状良好，符合环境功能区划要求，无明显环境问题，通过工程分析，结合周边环境特征，确定该项目主要环境问题如下：

（1）施工废水排放对周边水体的污染影响。

（2）施工过程产生的扬尘和施工车辆、动力机械排放的废气对周围环境空气质量的影响。

（3）施工机械、运输工具等施工设备运行时产生的噪声对周围声环境的影响。

（4）施工过程产生固体废物若处置不当对周围环境的影响。

（5）施工临时占用土地、挖填施工对沿线的生态破坏及水土流失的影响。

- 3.2主要环境保护目标

- 3.2.1保护目标及执行标准

（1）水环境保护目标：保护桃溪及其支流水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，且保护桃溪及其支流水质不受项目施工影响；保证项目施工及运营不会对桃溪及其支流水质产生不良影响。

（2）大气环境保护目标：项目所处区域环境空气质量应符合环境空气质量功能区划要求的GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

（3）声环境保护目标：项目所处区域声环境质量应符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类、3类、4a类标准。

（4）生态保护目标：以可能受到本工程施工活动影响的陆域生态系统及水生生态系统为生态环境保护对象，保护目标为：要求施工过程水土流失得到有效控制，周边的自然资源可持续利用；对施工区域内可用的景观树木、草皮等应严加保护，并减轻项目施工建设对工程沿线的水生生态的影响。

- 十三、评价结论

- 13.1工程概况

永春县污水处理厂扩建配套管网三期工程位于永春县城区，建设污水管道总长约52.468km，其中DN300~DN400污水管约27.468km，污水接户管25km；完成部分老旧小区雨污分流改造和阳台雨水立管改造，其中改造雨水管约0.56km，并将城区部分现状截污口和排污口改造为智能分流井；完成城区约70.715km已建污水管道的破损修护和维护管理工作。

- 13.2环境现状结论

（1）根据《2018年度泉州市环境质量状况公报》（泉州市生态环境局，2019年6月5日），桃溪水质可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）根据《2018年泉州市城市空气质量通报》（泉州市生态环境局，2019年1月14日），项目所在区域空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单。

（3）根据福建合赢职业卫生评价有限公司检测结果可知，项目所处区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。

- 13.3环境影响分析结论

（1）施工期环境影响结论

本工程对环境产生的水、气、声、渣污染影响主要体现在施工阶段，在采取相应的污染防治措施后，可以有效减轻施工期环境影响。且施工期环境影响具有阶段性和暂时性，随着项目施工的结束，相应污染也随之消失，对周围环境影响较小。

生态环境的破坏与影响主要表现在建设过程土地的占用对动植物资源的影响、水土流失及施工过程对水生生态的影响。通过采取对占用土地实行路面恢复、水土保持、合理处理建筑材料等措施，把各种不利影响减缓到最低限度，缩短生态平衡恢复时间。

（2）运营期环境影响结论

项目运营期污水管道工程无废水、废气、噪声及固废产生，且路面、绿化恢复后不对景观环境产生影响，对周边环境基本无影响。

- 13.4项目可行性及产业政策符合性

项目建设符合永春县城区，符合国家当前产业政策，与“三线一单”相符合，项目选址合理。

- 13.5环保工程措施及环保竣工验收

项目在建设过程中必将带来一定的环境影响和生态影响，需采取相应的环境保护措施。项目环保措施及竣工验收情况详见表13.5-1。

表13.5-1  建设项目（生态型）环境保护竣工验收一览表

| 时段 | 类别 | 措施及验收内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 水污 染防 治措 施 | ①施工场地设定点冲洗处，闭水试验水及施工机械、运输车辆清洗废水经沉淀、隔油处理后，污水可循环使用。 ②施工期生活污水纳入周边社区、村庄的污水排放系统。 ③施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。 ④尽量避免在雨季开挖土方，节约建筑用水；防止溢流，要搭盖堆料工棚等，减少雨水对堆土的冲刷。 | 验收落实情况 |
|  | 减缓施工噪声影响 | ①加强施工管理，严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，合理安排施工时间，若确实需要夜间施工，需向当地环保局申请，得到批准后方可施工。 ②根据道路沿线周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持平衡。 ③尽可能选用高效低噪声设备，注意机械设备的保养和正确操作，维持设备在良好状态下运转，减少运行噪声。 ④合理的安排施工时间，午间及夜间休息时段不进行施工。 ⑤运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，并防止人为噪声影响周围安静环境。 ⑥提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 ⑦施工场地靠近居民区处布设铁皮围挡。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 大气 污染 防治 措施 | ①工程材料、砂石、土方或废物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、防尘网，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 ②由于没有集中的施工地点，进出施工场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ③施工、运输车辆驶出工地前应按规定冲洗车辆等设备，进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。 ④天气预报4级风力以上天气应停止产生扬尘的施工作业。 ⑤应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业，车辆清洗作业等并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑥施工过程应在距居民区较近的施工场地布设铁皮围挡，施工扬尘经铁皮围挡阻拦后大部分可沉降至地面。 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的粉尘无组织排放监控浓度指标 |
|  | 固体废物污染 防治 措施 | ①项目施工时尽量做到挖方随挖随运随填，避免弃渣土的堆放，减少土壤侵蚀，及时覆土、种植草皮树木，恢复自然景观。 ②对施工建筑垃圾应边施工边清除，废弃水泥块送至指定位置填埋。 ③运输过程文明作业，不应产生抛、撒、滴、漏现象。 | 验收措施落实情况（施工现场清理完毕并进行生态恢复，建筑垃圾、土方按规定处置） |
|  | 生态环境保护 措施 | ①施工临时用地应充分利用沿线现状已经平整待建的空地，严禁将施工材料、工程弃物弃土于绿化带堆放且施工期间要求对粉状物不露天堆放。 ②在施工期间，应根据实际情况，施工应有计划分段进行，避免开挖地段长期闲置暴露，遭雨水冲刷，造成水土流失。 ③建议施工队伍在施工的过程中准备一定数量防护物，在得知暴雨来临之前将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。 ④施工结束后应尽快恢复被破坏的绿化及道路，防止土表裸露受雨水冲刷造成的水土流失。 ⑤加强工程施工管理，做到文明施工，严禁随处乱倒废弃挖方及建筑垃圾，对于乱倒废弃挖方及建筑垃圾情况应当及时制止，并进行必要的处罚。 ⑥临时堆土场周边采用袋装土挡墙临时围护，并根据实际情况考虑设置临时排水沟，遇雨季应用塑料彩条布覆盖堆体，以防止雨水冲刷。 | 验收措施落实情况 |

- 13.6总结论

综上所述，项目建设符合国家相关产业政策，符合城市规划。项目的建设过程对水环境、大气环境、声环境、生态环境方面均会产生一定的影响，但均可采取措施加以防治和缓解。项目只要加强环境管理，完善相关的环保措施，确保环保设施的正常运行，则项目的建设和正常运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是可行的。

福建海洋规划设计院有限公司

2020年1月6日