- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   福建省安溪第九中学新校区

建设单位（盖章）：   安溪县金谷镇人民政府

编制日期：       2021年07月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建省安溪第九中学新校区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-350524-04-01-168195 |  |  |
| 建设单位联系人 | **** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 福建 省 泉州 市 安溪 县 金谷 镇 金谷村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 06 分 47.012 秒， 25 度 10 分 30.370 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 8331 普通初中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110、 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）——有化学、生物实验室的学校 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 安发改审〔2021〕36号 |
| 总投资（万元） | 15619.35 | 环保投资（万元） | 416 |
| 环保投资占比（%） | 2.66 | 施工工期 | 26个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 35102.19 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声不开展专项评价，地下水原则不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目; 本项目排放废气主要为食堂油烟，不涉及大气专项设置原则中提及的因子; 否. 地标水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不排放工业废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，不属于地表水专项设置原则中提及的情况; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3 的建设项目; 项目未涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目未涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海 洋工程建设项目; 项目不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. 根据表1-1分析，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于安溪县金谷镇金谷村，根据安溪县自然资源局出具的《关于安溪县金谷镇JG-A-01地块项目建设用地的规划函》（安自然资函〔2020〕144号） （详见附件4），项目用地性质为中学用地；根据安溪县自然资源局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第350524202100009号）（详见附件5），项目用地符合土地利用总体规划。因此，项目选址符合土地利用规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为普通初中教育类项目，不属于鼓励类、限制类或淘汰类，符合国家产业政策。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录2012年本》的通知等相关法规文件，项目不占用耕地，宗地出让面积不超过20公顷、容积率不低于1.0，也不属于别墅类房地产开发项目(禁止类)。因此本项目不在国家限制及禁止的名录清单中，符合国家当前土地利用政策。 另外，根据《安溪县发展和改革局关于福建省安溪第九中学新校区项目可行性研究报告的批复》（安发改审〔2021〕36号），安溪县发展和改革局原则上同意本项目建设。 综上，本项目建设内容符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于安溪县金谷镇金谷村，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 - 与环境质量底线相符性分析 项目所在区域的环境空气质量可以符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，周边水体金谷溪、西溪水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，声环境质量可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目区域环境质量现状满足质量标准要求，废水、废气、噪声经治理之后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 - 与资源利用上线相符性分析 项目建设过程中所利用的环境资源主要为电、水。电为可再生的清洁能源；项目用水量小，且项目所在地水资源丰富。综合分析，项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施(负面清单)(试行)的通知》（泉政文[2015]97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 经查《市场准入负面清单》（2020年版）（发改体改规[2020]1880号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 综上所述，本项目建设符合符合“三线一单”控制要求。 3、周围环境相容性分析 项目北侧为林地，东侧主要为林地、茶园、耕地，东南侧为安溪第九中学旧校区，西南侧为安溪县金谷中心小学及金谷村居民住宅，西侧为茶园、耕地、两座寺庙及金谷村居民住宅。本项目为社会公益性项目，主要污染源为生活污水、油烟废气、生活垃圾等，经采取各项污染控制措施并严格落实后，可以做到各项污染物达标排放，对环境及敏感目标的影响可以控制在允许范围之内，与周边环境基本相容。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目概况 （1）项目名称：福建省安溪第九中学新校区； （2）建设单位：安溪县金谷镇人民政府； （3）建设地点：安溪县金谷镇金谷村； （4）总投资：15619.35万元； （5）建设性质：新建； （6）建设规模：项目总占地面积约35102.19 m2，总建筑面积约29443.24 m2； （7）劳动定员：项目拟聘教职工120人，拟招学生1200人，其中924人在校内住宿； （9）工作制度：年工作时间约200天，日工作时间8小时； （10）建设周期：26个月，计划于2023年3月完工。 - 2 、项目建设内容及规模 福建省安溪第九中学新校区位于安溪县金谷镇金谷村JG-A-01地块，项目用地面积35102.19平方米，总建筑面积29443.24平方米，其中计容面积28395.24平方米。主要建设内容为教学综合楼、宿舍楼、体育馆、食堂、活动中心、传达室、主席台、附属用房及室外附属配套设施等。 项目主要技术经济指标见表2-1，主要工程组成见表2-2。 表2-1 主要技术经济指标一览表 项目; 单位; 数值; 备注. 规划用地面积; m2; 35102.19; /. 建筑占地面积; m2; 7267.24; /. 总建筑面积; m2; 29443.24; /. 其中; 新建教学综合楼; m2; 11598; /. 新建 1#宿舍楼; m2; 2200; /. 新建 2#宿舍楼; m2; 3720; /. 新建 3#宿舍楼; m2; 3100; /. 新建体育馆; m2; 1100; /. 新建食堂; m2; 2800; /. 新建活动中心; m2; 4140; /. 新建传达室; m2; 50; /. 新建主席台; m2; 495; /. 新建附属用房; m2; 240.24; /. 计容建筑面积; m2; 28395.24; /. 其中; 新建教学综合楼; m2; 9450; /. 新建 1#宿舍楼; m2; 2200; /. 新建 2#宿舍楼; m2; 3720; /. 新建 3#宿舍楼; m2; 3100; /. 新建体育馆; m2; 2200; /. 项目; 单位; 数值; 备注. 其中; 新建食堂; m2; 2800; /. 新建活动中心; m2; 4140; /. 新建传达室; m2; 50; /. 新建主席台; m2; 495; /. 新建附属用房; m2; 240.24; /. 地下室建筑面积（不计容）; m2; 2148; /. 其中; 人防面积; m2; 1420; 按计容 5%计. 非人防面积; m2; 728; /. 建筑密度; %; 20.70; 20%≤35%. 容积率; /; 0.81; ≥0.8. 绿化面积; m2; 10535; /. 绿地率; %; 30.01; ≥30%. 班级; 个; 24; /. 停车位; 个; 550; /. 其中; 机动车（地下）; 个; 50; 每 100 个学生，3 个车位. 非机动（地上）; 个; 500; 每 100 个学生，40 个车位. 表2-2 项目主要工程内容一览表 类别; 项目名称; 项目建设内容. 主体工程; 教学综合楼; 1栋，位于中部，地下一层为人防地下室兼地下停车场，一层至五层均为教学辅助用房及教室，计容建筑面积9450 m2. 宿舍楼; 3栋，位于西北部，其中1#、2#宿舍楼一层为架空层，二层至六层为学生宿舍；#宿舍楼一层为架空层，二层至六层为教师宿舍；总建筑面积9020 m2. 体育馆; 1栋1F，位于东北部，建筑面积2200 m2. 活动中心; 1栋6F，位于环形标准跑道北部，总建筑面积4140 m2. 主席台; 位于环形标准跑道东侧，建筑面积495 m2. 公用工程; 供水; 由自来水公司供应. 供电; 由电力公司提供. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；废水经预处理后排入市政污水管网. 辅助工程; 附属用房; 1栋1F，位于东部，为变配电室及发电机房，总建筑面积240.24 m2. 食堂; 1栋3F，位于北部，建筑面积2800 m2. 传达室; 1栋1F，位于西部，建筑面积50 m2. 地下停车场; 建筑面积2148 m2，设置地下停车位50个. 环保工程; 废水处理; 生活污水 （含食堂废水）; 食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起经化粪池预处理后通过市政污水管网纳入金谷村污水处理厂处理. 实验室废水; 中和沉淀池. 废气处理; 食堂油烟; 静电油烟净化器+15米排气筒. 实验室废气; 通风橱、排气管道. 地下车库废气; 设置强制通风系统，废气引至地上2.5m 以上通过百叶窗排放. 备用柴油发电机废气; 引风机、排烟管道. 噪声处理; 基础减振、墙体隔声. 固废处置; 生活垃圾; 若干垃圾收集点. 危险废物; 危废暂存间. - 3、项目主要实验试剂及能源消耗 主要实验试剂及能源消耗见下表。 表2-3 主要实验试剂及能源消耗一览表 一、主要实验试剂. 序号; 实验试剂名称; 年用量; 序号; 实验试剂名称; 年用量. 1; 铝片; 10 g; 25; 碱式碳酸铜; 10 g. 2; 锌粒; 500 g; 26; 石蜡; 50 g. 3; 锌片; 20 g; 27; 蔗糖; 100 g. 4; 铁粉; 220 g; 28; 可溶性淀粉; 100 g. 5; 铜片; 100 g; 29; 石蕊; 5 g. 6; 碘; 5 g; 30; 酚酞; 5 g. 7; 二氧化锰; 100 g; 31; 红磷; 10 g. 8; 三氧化二铁; 50 g; 32; 硫粉; 10 g. 9; 氧化铜; 50 g; 33; 镁带; 10 g. 10; 氯化钠; 200 g; 34; 氯酸钾; 500 g. 11; 三氯化铁; 200 g; 35; 高锰酸钾; 500 g. 12; 氯化铜; 100 g; 36; 硝酸铵; 50 g. 13; 氯化铵; 200 g; 37; 硝酸钾; 50 g. 14; 亚硫酸钠; 50 g; 38; 硝酸银; 20 g. 15; 硫酸铜; 50 g; 39; 氯化钡; 50 g. 16; 五水硫酸铜; 100 g; 40; 硫酸; 1000 mL. 17; 硫酸铵; 50 g; 41; 过氧化氢; 500 mL. 18; 硫酸铝钾（明矾）; 50 g; 42; 盐酸; 1000 mL. 19; 硫酸亚铁铵; 100 g; 43; 乙酸; 500 mL. 20; 碳酸钾; 100 g; 44; 氢氧化钠; 1000 g. 21; 碳酸钠; 100 g; 45; 氨水; 100 mL. 22; 碳酸氢钠; 100 g; 46; 氧化钙; 100 g. 23; 碳酸钙; 500 g; 47; 氢氧化钙; 500 g. 24; 碳酸氢铵; 10 g; 48; 乙醇; 1000 mL. 二、主要能源. 序号; 名称; 新增用量. 1; 水; 34568.3 t/a. 2; 电; 221万kwh/a. - 4、项目主要实验仪器设备 项目主要实验仪器设备详见表2-4。 表2-4 项目主要实验仪器设备情况一览表 序号; 名称; 型号或规格; 数量; 序号; 名称; 型号或规格; 数量. 1; 生物显微镜; 500x; 12 台; 8; 直流电流表; 2.5级，0.6A，3A; 20 个. 2; 显微镜; xsp-03（1000x）; 3 台; 9; 直流电压表; 2.5级，3V，15V; 20 个. 3; 显微镜; xsp-01（500x）; 7 台; 10; 直流电流表; 2.5级，200 μA; 30 个. 4; 高压灭菌锅; 小型; 1 个; 11; 交流电流表; 2.5级，毫安级; 30个. 5; 电炉; 1500W; 4 个; 12; 多用电表; /; 1台. 6; 电能表; 单相; 1个; 13; 学生多用电表; /; 30个. 7; 绝缘电阻表; 500V; 1 个; /; /; /; /. - 5、项目水平衡 项目用水主要为师生生活用水、食堂用水、实验用水及绿化用水。参照 DB35/T772-2018《福建省行业用水定额》及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 修订版），项目运营期用水情况如下： （1）生活用水 本项目住宿教职工及学生人数共计924人，用水定额为150L/（人·天），则用水量为138.6 m3/d ；不在学校住宿教职工及学生人数共计396人，用水定额为60L/（人·天），则用水量为23.76 m3/d ，则项目生活总用水量为162.36 m3/d（32472 m3/a）。其中食堂用水量按总用水量的30%计，则食堂用水量约为48.708 m3/d 。 （2）实验用水 本项目实验室用水定额为10 L/（人·天），实验室高峰期人数约100人，则实验总用水量为1 m3/d（200 m3/a）。 （3）绿化用水 本项目绿化用水定额为2 L/ m2．d，绿化面积为10535 m2，年绿化时间约90天。则绿化用水量为21.07 m3/d（1896.3 m3/a），绿化用水被植物吸收或蒸发。 综上所述，项目最大日用水量为184.43 m3/d，污水产生量按用水量的80%计算，其中绿化用水全部被植物吸收或蒸发，则总废水量为130.688 m3/d。项目水平衡图见图2-1。 新鲜水 实验用水 损耗0.2 184.43 其他生活用水 1 113.652 化粪池 损耗22.7304 市政污水管网 90.9216 130.688 金谷村污水处理厂 130.688 排入金谷溪 130.688 食堂用水 48.708 损耗9.7416 隔油池 38.9664 38.9664 中和池 0.8 0.8 绿化用水 21.07 被植物吸收或蒸发 21.07 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） - 6、平面布局合理性分析 福建省安溪第九中学新校区位于福建省泉州市安溪县金谷镇金谷村，项目设计方案根据项目用地地理地形及周边环境，从北往南、从西往东依次布置食堂、3栋宿舍楼、1栋教学综合楼、体育馆、附属用房、活动中心及环形标准跑道；主要出入口位于用地南侧，与外部市政道路相互衔接，校区内部设置6米宽道路，道路坡度平均不超8%。校区道路最小转弯半径为9米，并直通校区内各栋建筑，能满足消防车及校区机动车辆的通行。项目交通便利，各功能区域自成一区，既能直接联系，又能相对独立。项目总平面布置图详见附图4。 项目食堂油烟排气筒设置于项目食堂北侧；生活污水化粪池采用地埋式结构，可减少对土地的占用，同时避免恶臭等污染影响。环保设施设置充分考虑了技术、经济及环保要求，基本合理。校区内设置绿化带，绿化带主要分布于建筑周边、道路两旁，可达到净化废气、美化校区的目的，降低了项目运营对周边环境的影响，对生态环境也具有一定的补偿作用。 综上所述，本项目总平面布置按照同类功能单元集中布置原则，做到功能分区明确，同时合理布置环保设施，减少污染，平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工工艺及产污分析 项目施工期施工工艺如下： 场地平整 地基开挖 楼体、管道工程 安装工程 装修工程 有机废气、噪声、固废 噪声 废水、车辆尾气、噪声、固废 废水、扬尘、车辆尾气、噪声、固废、水土流失 生活污水、运输扬尘、固废、水土流失 图2-2 项目施工期施工工艺及产污分析图 2、运营期产污分析 - 废水：生活污水（含食堂废水）及实验废水； - 废气：食堂油烟、实验室废气、地下车库汽车尾气及备用柴油发电机废气； - 噪声：风机、通风设备、柴油发电机等产生的机械噪声，进出车辆噪声，学生活动噪声和社会生活噪声； - 固废：生活垃圾及实验室废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《2020 年度泉州市环境质量状况公报》（泉州市生态环境局，2021年6月5日）：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，泉州市区空气质量持续保持优良水平，细颗粒物（PM2.5）年均浓度达二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度达一级标准，一氧化碳（CO）浓度（24 小时平均浓度的第 95 百分位数）达到一级标准，臭氧（O3）浓度（日最大 8 小时平均浓度的第 90 百分位数）达到二级标准；全市 11 个县（市、区）和泉州开发区、泉州台商投资区环境空气质量达标天数比例范围为 96.7%～100%，全市平均为 98.4%。 同时根据 2021 年 4 月安溪县城市空气质量通报，区域内大气环境达标天数比例为 100%，其中 SO2 浓度为 0.004mg/m3、NO2 浓度为 0.016mg/m3、PM10浓度为 0.046mg/m3、PM2.5 浓度为 0.025mg/m3、一氧化碳（CO）日均值的第95 百分位数和臭氧（O3）日最大 8 小时平均值的第 90 百分位数分别为0.7mg/m3、0.152mg/m3。 通过对公报结果分析，PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3 的最高标准指数均小于 1，说明评价区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改清单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 根据《2020年度泉州市环境质量状况公报》（泉州市生态环境局，2021年6月5日）：2020 年，泉州市水环境质量总体保持良好。晋江水系水质为优；13 个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为 100%；山美水库和惠女水库总体为Ⅱ类水质，水体呈中营养状态；小流域水质稳中向好；近岸海域一、二类海水水质，站位比例 91.7%。泉州市主要河流晋江水质状况为优，13 个国、省控监测考核断面的功能区（Ⅲ类）水质达标率 100%，其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为 46.2%。 同时根据2021年4月安溪县小流域监测断面水质监测结果评价表，金谷溪断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 因此，项目建设区域周边水体水环境质量可符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境功能区划为2类功能区，学校夜间不办学，为了解项目区域环境噪声现状，委托海策环境检测（福建）有限公司对项目区域昼间环境噪声进行监测，监测时间为2021年7月 5日，具体监测结果见表3-1，监测点位布设情况见附图2，检测报告详见附件8。 表3-1 项目环境噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 测点编号; 检测时段; 主要声源; 测量值 Leq dB（A）; 背景值 Leq dB（A）; 实际值 Leq dB（A）. 2021.07.05; 项目西侧; N1; 15:39-15:49; 环境噪声; 44.9; /; 45. 项目西南侧; N2; 15:54-16:04; 环境噪声; 47.3; /; 47. 项目南侧; N3; 16:08-16:18; 环境噪声; 44.7; /; 45. 项目东南侧; N4; 16:22-16:32; 环境噪声; 45.8; /; 46. 项目东侧; N5; 16:37-16:47; 环境噪声; 47.0; /; 47. 项目东北侧; N6; 16:50-17:00; 环境噪声; 48.1; /; 48. 项目北侧; N7; 17:04-17:14; 环境噪声; 43.6; /; 44. 项目西北侧; N8; 17:21-17:31; 环境噪声; 47.7; /; 48. 金谷村居民 敏感点; N9; 17:34-17:44; 环境噪声; 48.4; /; 48. 根据表3-1中监测结果可以得出结论：本项目所在区域昼间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，即昼间≤60 dB（A）。项目区域声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 （1）土地利用现状 根据建设项目用地预审与选址意见书，项目总占地面积3.510219公顷，其中农用地3. 4743公顷（林地0.8718公顷，园地2. 5935公顷、其他农用地0. 0090公顷）、建设用地0.029219公顷、未利用地0. 0067公顷。本项目建设范围内不涉及生态公益林，不涉及生态红线。实地调查结合卫星图片可知，项目用地区域植被以马尾松、杉木为主，经济作物为茶叶。项目用地范围内土地利用类型主要是茶园、林地。 （2）水土保持流失现状 根据安溪县水土办普查结果，全县水土流失面积达 539.61 平方公里，占全县总面积的 17.65%。根据土壤侵蚀分类分级标准（SL190-96），计算安溪地区土壤平均侵蚀模数为 4826.6t/km2•a，土壤侵蚀属于中度侵蚀级别。 根据福建省安溪县 2015 年水土流失遥感调查报告，项目所在地安溪县水土流失总面积为 690.34km2，其中剧烈度流失面积为 1.42km2，极强度流失面积为 15.80km2，强度流失面积为 36.90km2，中度流失面积为 190.86km2，轻度流失面积为 445.35km2，分别占水土流失总面积的 0.21%，2.29%，5.35%，27.65%，64.51%。 安溪县金谷镇水土流失面积15.15 hm2，占总面积的14.03%，其中轻度流失面积9.62hm2，中度水土流失面积3.37hm2，强度水土流失面积1 33hm2，及强度水土流失面积0.53hm2，剧烈水土流失面积0.30hm2。 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区位于南方红壤丘陵区的容许土壤流失量为 500t/（km2•a）。根据项目地理位置图，参照《土壤侵蚀分类分级标准》和《开发建设项目水土流失防治标准》，通过查阅项目设计资料及对项目建设区进行现场踏勘详细调查、查阅项目区有关水土流失普查资料，并结合项目地形、地貌、土壤、植被等影响水土流失的主要因素进行分析得出，区域土壤平均侵蚀模数为550 t/（km2•a），属于轻度流失区。 （3）植物资源调查 项目区域主要为林地和茶园，林地植物以马尾松、杉木为主，夹小乔木、杂草等，茶园主要种植茶树，夹龙眼、柿子等果树。根据实地调查情况，马尾松、杉木等树高普遍 1～5m，株距一般 1～2m；茶树为人工种植，树高约 0.5m，其间分布少量草本植被，主要有车前草、胜红蓟、金毛耳草、一点红、鬼针草、牛筋草等，高度约 0.1m～0.5m。评价区内未发现受重点保护的珍稀或濒危植物。 （4）动物资源调查 评价区现有的野生动物大多以适应农田、果园及次生林、人工林、灌草丛生活的种类为主，属于广布性物种，主要有普通的兽类（如田鼠和野鸡等）、鸟类、昆虫类和蛙类。调查期间，评价区域内未发现受重点保护的珍稀或濒危野生动物。 （5）生态敏感目标调查 项目占用林地属于一般林地，不属于生态公益林。根据现场踏勘、调查，项目周围未发现国家或省级重点保护植物和名木古树。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安溪县金谷镇金谷村，项目北侧为林地，东侧主要为林地、茶园、农田，东南侧为安溪第九中学旧校区，西南侧为安溪县金谷中心小学及金谷村居民住宅，西侧为茶园、农田、两座寺庙及金谷村居民住宅。项目周围环境示意图见附图2。具体环境敏感目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 与项目相对最近距离（m）; 保护级别/要求. 水环境; 金谷溪; ES; 395; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 西溪; S; 365. 大气环境; 金谷村; W、WS、E; 5; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准. 安溪第九中学旧校区; E; 紧邻. 安溪县金谷中心小学; N; 31. 声环境; 金谷村; W、WS、E; 5; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 安溪第九中学旧校区; ES; 紧邻. 安溪县金谷中心小学; WS; 31. 生态环境; 茶园; E、W; 2.5; 不对周边农作物、植物正常生长产生影响，不造成水土流失. 林地; N; 紧邻; 不对林木正常生长产生影响. 农田; E、W; 紧邻; 不对周边农作物、植物正常生长产生影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 施工期，大气污染物扬尘、汽车尾气、机械燃油等废气排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值要求。 运营期，项目运营过程中产生的废气主要为食堂油烟、地下车库废气及备用柴油发电机废气。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)表2中相关标准，见表3-3；地下车库废气和备用柴油发电机废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关标准，见表3-4。 表3-3 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.0，＜10; ≥10. 最高允许排放浓度，（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率，（%）; 60; 75; 85. 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排放高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 13.5; 2.84; 周界外浓度 最高点; 1.0. 47; 53.7. NOx; 240; 13.5; 0.62; 0.12. 47; 10.65. SO2; 550; 13.5; 2.11; 0.40. 47; 34.8. - 2、水污染物排放标准 施工期，项目不设置施工营地，施工人员均租住在附近村庄，生活污水纳入周边村庄排水系统，不计入本项目；项目施工产生施工废水经隔油沉砂池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 运营期，项目食堂废水经隔油池预处理后，实验室废水经沉淀池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池预处理后通过市政污水管网最后汇入金谷村污水处理厂进行集中处理。进污水处理厂前，污水排放应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准（NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准）及污水处理厂进水水质要求。 项目污水排放标准部分指标详见表3-5。 表3-5 项目废水排放标准 标准; pH; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; 动植物油（mg/L）. GB8978-1996表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 45*; 100. 污水处理厂进水水质要求; 6-9; 250; 200; 150; 25; /. 本项目废水排放限值; 6-9; 250; 200; 150; 25; 100. *注：NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。 - 3、噪声排放标准 施工期，项目施工噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中标准限值，昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。 运营期，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。 - 4、固体废物 一般工业固废在厂区内暂存应参照执行GB18599-2020《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》相关要求；危险废物贮存执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及 2013 年修改单中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发[2014]13号)、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）、《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》(泉环保总量[2017]1 号)、《泉州市生态环境局 泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发泉州市排污权储备和出让管理规定的通知》（泉环保[2020]113号）、《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》(泉环保[2020]129号)等文件要求，现阶段，主要对COD、NH3-N、SO2、NOX 等四项主要污染物指标实施总量控制管理。 本项目属于社会服务类项目，外排废水主要为生活污水和少量实验废水，实验废水经预处理后，与生活污水一起经化粪池处理后通过市政污水管网排入金谷村污水处理厂处理达标后排放，废水排放量为2.6138 万t/a，COD：1.5683 t/a，氨氮：0.2091 t/a。根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》(泉环保总量[2017]1 号)，本项目废水总量指标可从金谷村污水处理厂总量指标内调剂，不单独申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期大气污染防治措施 施工期间主要产生的大气污染物为扬尘、各种机械设备及汽车排放的尾气。 （1）扬尘主要来源于：建筑材料水泥、石灰、砂子等在装卸、运输、堆放过程中因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中将产生扬尘。 施工期施工工地道路扬尘是主要尘源，根据类比调查，约占工地扬尘总量的 86%；而物料的搬运、土方和砂石的堆放等扬尘仅占扬尘总量的 14%。建筑工地的扬尘对环境 TSP 浓度的影响范围主要在工地围墙 100m 以内，即下风向一侧 0~50m 为重污染带，50~100m 为较重污染带，＞100m 为较轻污染带。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本项目施工期扬尘防治措施如下： ①施工工地周围设置连续、密闭的高度为 2.5m 围挡； ②施工工地地面、车行道路进行硬化等降尘处理； ③易产生扬尘的土方工程等施工时，采取洒水等抑尘措施； ④建筑垃圾、工程渣土等在 48h 内未能清运的，在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑤运输车辆在除泥、冲洗干净后驶出作业场所，不使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； ⑥使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； ⑦对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料密闭处理。在工地内堆放，应采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； ⑧严控交通扬尘。规范渣土运输，渣土运输车辆全部采用密闭措施，增加洒水冲洗及喷雾抑尘频次，除降雨天气外。 （2）施工机械设备及汽车排放的尾气，为尽可能减少施工废气污染，降低其对施工区局部环境的影响，采取以下措施： ①加强对车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 ②尽可能使用电动、气动设备或使用优质燃油以减少设备、车辆有害气体的排放。 - 2、施工期废水污染防治措施 项目不设置施工营地，施工人员均租住在附近村庄，生活污水排入附近村庄排水系统，不计入本项目。因此，本项目施工期废水主要为施工生产废水。 项目施工生产废水主要包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等，根据项目工程内容，产生量约2t/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污（浓度在50mg/L左右），基本无有机污染物。施工废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。 为了降低污水对环境的影响，应采取如下措施： 在项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不能随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体，严禁将含油污水直接排入周边水体中，汽车清洗等含油类废水应先经隔油沉淀后回用；在工地冲洗机具、设备等应统一位置，规划好临时的污水沉淀池，冲洗废水沉淀后回用。 - 3、施工噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械噪声，施工机械如起重机、压路机、推土机、挖掘机等。主要施工机械设备噪声见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声级 机械类型; 使用阶段; 测点距离机械距离（m）; 最大声级dB（A）. 挖掘机; 土方阶段; 5; 90.0. 装载机; 5; 90.0. 推土机; 5; 86.0. 平地机; 5; 87.6. 混凝土搅拌机; 结构阶段; 5; 87.6. 震捣棒; 12; 80.0. 吊车; 装修阶段; 5; 89.5. 电锯、电刨; 5; 86.0. 切割机; 1; 88.0. 本工程施工结束后，施工噪声对环境影响将消失，因此，本项目施工期对声环境的影响较小。 建设单位应采取措施降低施工噪声的影响，防范措施如下： （1）提倡安全生产和文明施工，严格遵守建筑施工噪声管理规定，未经环保部门许可，禁止安排午间（12时-14时）夜间（22时-06时）施工。若因工艺要求必须连续作业进行夜间施工，则需经环保部门同意，并对周边群众公示。 （2）由于本项目距西侧和南侧居民和学校等敏感目标较近，应合理安排施工期和工时并缩短施工期，特别是要控制午间和夜间的高噪声作业，尽量减轻影响。 （3）选用低噪声型施工设备，如静压打桩机等。高噪声的施工机械如电锯等尽可能远离居民住宅，并采取隔声、降噪措施。 （4）为控制噪声和粉尘污染，不应在施工现场进行水泥搅拌作业。 （5）车辆进出施工工地时严禁鸣笛，严禁在施工工地抛扔钢管、脚手架，把人为造成的噪声控制在最低水平。 - 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾，工程挖方和施工人员产生的生活垃圾组成。 （1）施工建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要产生在主体工程施工阶段，建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等无机垃圾，以及各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等有机垃圾。项目总建筑面积约29443.24 m2，单位建筑面积的建筑垃圾产生量按50kg/m2计，则建筑垃圾产生量为1472.162 t。要求固体废弃物及时处理，禁止堆放于场界外；进行分类收集，钢板、废钢条、砖瓦等可回收利用的建筑垃圾外售给外单位回收利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点统一处置。 （2）土石方平衡 根据建设单位提供的资料，本工程土石方总量为15.58万m3，其中开挖土石方总量为7.79万m3（表土0.53万m3，土方7.18万m3，石方0.08万m3） ；回填土石方总量为7.71万m3 （表土0.53万m3，土方7.18万m3）；综合利用石方0.08万m3。项目建设区内土石方挖填平衡，不借不弃。 （3）生活垃圾 项目施工人员约50人，按0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工期生活垃圾产生量，则施工期产生的生活垃圾产生量为25 kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 - 5、施工期生态保护措施 （1）土地资源管护措施 建设单位在初步设计和实际施工中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土石方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，使土石方开挖和筑填趋向平衡。 （2）植被恢复的措施建议 ①建设单位在主体工程建设施工完毕后，必须选择当地气候适宜的、耐污染、抗病虫、易成活、快生长的本土植物种类，采取科学种植、抚育措施，适时尽早尽快对工程区内外空地、边坡面、裸露地、空隙地、绿化用地进行植树种草，并加强绿化管理和植被养护。 ②建设单位必须将绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。要求工程区绿化用地面积不低于用地红线范围内土地面积的30%。植被绿化应采用“自然林荫防护式”园林绿化方案，绿化植被布设及植物种类选配应符合景观美化、水土保持、环境保护的要求。 （3）绿化补偿 根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。 （4）水土保持措施 ①在工期安排上避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 ②对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 ③建设单位必须将校区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产。 ④主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 ⑤边坡防护区周边设置截排水沟、急流槽等，以减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）主要大气污染源分析 本项目废气主要为食堂油烟废气、实验室废气、地下停车场机动车尾气及备用柴油发电机废气。 - 1）食堂油烟废气 油烟废气主要是烹制含油食物时产生，油烟废气的成分主要是食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水汽及高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质，直径一般小于10um，本项目师生共1320 人，其中住宿教职工及学生人数共计约924人，人均日食用油用量按30 g/人·d计，不在学校住宿教职工及学生人数共计约396人，人均日食用油用量按15 g/人· d计，教学时间约为200 d/a。则本项目耗油量约0.0337 t/d（6.74 t/a）， 烹饪油烟挥发率为2%，则项目油烟废气产生量为0.1348 t/a。本项目基准灶头4个，因此，油烟废气经油烟净化装置过滤后去除率不低于75%，风量不小于10000 m3/h，日运行6小时，排放量为0.0337 t/a，排放浓度0.56 mg/m3。 2）实验室废气 本项目实验室的实验项目为初中教学阶段安排设置的物理、化学、生物实验。实验废气主要为化学实验室。类比同类项目，初中实验室内容及实验化学品消耗，本项目实验室使用的化学品主要以常规的酸、碱、盐为主。实验废气主要为化学反应产生的废气以及少量的酸雾，属于间歇排放。 3）地下停车场机动车尾气 项目建成后，设机动车停车位约50个，均为地下停车位。 地下室车库内车辆集中，车库相对密闭，产生的汽车尾气量大，对环境会产生一定影响。汽车尾气指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。本项目汽车尾气主要来自地下停车场，其主要污染因子为CO、NOx、THC化合物等。汽车废气的排气量与车型、车况和车辆数等有关，一般酒店、住宅及商业用车基本为小型车，如轿车和小面包车等，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4-2。 表4-2 轿车（汽油）大气污染物排放系数（g/L汽油） 污染物种类; CO; THC; NOX. 污染物产生量; 191; 24.1; 22.3. 停车场的车库汽车尾气排放量与汽车在车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车库的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车库的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f×M，M=m×t 式中：f——大气污染物排放系数（g/L汽油）； M——每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t——汽车进出停车场与在停车场的运行时间总和，由上述分析，约为100s； m——车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/hr计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位得平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的大气污染物排放量分别为CO：5.31g、THC：0.67g、NOx：0.62g。 一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次。项目地下车库的废气排放情况见表4-3。 表4-3 地下车库汽车尾气排放量表 泊位(个); 日车流量 (辆/日); 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NOX. 50; 100; 0.1062; 0.0134; 0.0124. 4）备用柴油发电机废气 项目备用柴油发电机运行时会产生燃油废气，燃油废气中污染物排放参数：废气量：14050 m3/t油、SO2：0.7kg/t油、CO：27.3kg/t油；NO2：1.7kg/t油。 备用发电机用于停电供电，使用时间按10h/a计。类比有关数据，项目在发电机房内设置一台450KW的柴油发电机组作为备用电源，按每千瓦油耗200g计，则每台发电机油耗量为90kg/h（0.9 t/a）。根据燃油燃烧时污染物排放参数计算燃油废气排放量及SO2、NO2、CO的产生浓度和产生量，详见表4-4。 表4-4 燃油燃烧时污染物排放情况 污染物; SO2; CO; NO2; 燃油废气排放量. 产生浓度（mg/m3）; 47.4; 1945.4; 118.6; 12645 m3/a. 产生速率（kg/h）; 0.06; 2.46; 0.15. 产生量（t/a）; 0.0006; 0.0246; 0.0015. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）大气环境影响分析 1）厨房油烟废气 油烟废气经油烟净化器处理后由油烟排放管道送至顶楼人烟稀少方向排放，排放系统密封完好，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 排放浓度小于2mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 - 2）实验室废气 化学实验室安装排风换气扇，打开窗户，加强通风；使用挥发性实验药品时，应在实验室通风橱内进行，通风橱集中于一根专用排风管至屋顶排放，实验操作过程应严格按照规范操作，避免误操作产生大量实验室废气。经采取以上措施，本项目实验室废气排放量很少，对环境影响不大。 3）机动车尾气 项目地下车库配有机械排风、排烟系统，换气频次为每小时6次，车库内的汽车尾气通过机械通风系统排放，排放高度不低于2.5m，且出口朝向避开人群活动地带和行人通道，尽量朝向周边绿化带，对周围大气环境影响较小。 3）备用柴油发电机废气 项目备用柴油发电机废气经引风机收集后通过排烟管道排放，对周围大气环境影响较小。 综上所述，项目产生的废气在得到合理治理的情况下，废气排放对周围环境影响较小。 2、废水 （1）水污染源分析 本项目废水主要为师生生活污水及实验废水。 1）师生生活污水 根据水平衡分析，项目师生生活用水量162.36 t/d。生活污水排放量按用水量的 80%计，则生活污水排放量为129.888 t/d（25977.6 t/a）。其中食堂废水量约为生活污水水量的30%，约38.9664 t/d。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染物指标浓度选取为：CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L，类比相关得 NH3-N：35mg/L（参考城镇生活源产排污系数手册）、动植物油：60mg/L。 2）实验废水 项目实验废水主要来自生物、化学实验。根据水平衡分析，项目实验用水量约1 t/d，排放量按用水量的 80%计，则实验废水排放量为0.8 t/d（160 t/a）。 项目食堂废水和实验废水分别经隔油池和中和沉淀池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准（氨氮参照 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 等级标准）及污水处理厂进水水质要求后通过市政排污管网汇入金谷村污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行DB35/1869-2019《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》表 1 一级标准。 项目废水主要污染物产生及排放情况详见表4-5。 表4-5 项目废水主要污染物产生及达标排放汇总表 项目 源强; 废水量; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 产生源强; 浓度（mg/L）; ——; 400; 200; 220; 35. 产生量（t/a）; 26137.6; 10.4550; 5.2275; 5.7503; 0.9148. 排放源强; 项目废水 总排放口; 浓度（mg/L）; ——; 250; 200; 150; 25. 排放量（t/a）; 26137.6; 6.5344; 5.2275; 3.9206; 0.6534. 排入外环境; 浓度（mg/L）; ——; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; 26137.6; 1.5683; 0.5228; 0.5228; 0.2091. 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-6。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治 理设施工艺. 综合废水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS; 市政污水处理厂; 间歇 排放; TW001; 化粪池; 厌氧发酵; DW001; 是; 一般 排放口. 食堂废水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 化粪池; /; TW002; 隔油池; 分离过滤; /; /; /. 实验废水; pH、COD; 化粪池; /; TW003; 中和沉淀池; 中和沉淀; /; /; /. 项目废水排放口基本情况见表4-7。 表4-7 废水间接排放口基本信息表 名称; 编号; 排放口经纬度; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 废水总排口; DW001; 118.112662; 25.175192; 间歇 排放; 0:00- 24:00; GB8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准及污水处理厂进水水质要求; 金谷污水处理厂; pH; 6-9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 8. 废水跟踪监测要求如下： 表4-8 项目废水跟踪监测 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 综合废水; 废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）地表水环境影响分析 项目食堂废水和实验废水分别经隔油池和中和沉淀池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准（氨氮参照 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 等级标准）及污水处理厂进水水质要求后通过市政排污管网汇入金谷村污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行DB35/1869-2019《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》表 1 一级标准。 在达标排放的情况下，项目污水排放不会对污水处理厂及纳污水体产生不良影响。 - （3）废水污染治理措施 1）处理措施 本项目废水主要为生活污水（含食堂废水）和实验废水。项目食堂废水和实验废水分别经隔油池和中和沉淀池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理。 化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管连通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，在第3池粪液成为优质化肥。 新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自燃分解为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部门未经充分发酵的粪皮和粪渣阻流在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步分解， 虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。 流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵己基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化粪液作用。 项目食堂废水和实验废水分别经隔油池和中和沉淀池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理后可以满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准（氨氮参照 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 等级标准）及污水处理厂进水水质要求，故本项目污水处理措施可行。 2）项目废水纳入污水处理厂可行性分析 ①金谷村污水处理厂概况 根据《安溪县金谷镇农村生活污水处理项目环境影响报告表》及其批复，金谷村污水处理厂位于金谷镇金谷村，主要负责金谷村的生活污水处理。 该污水处理厂采用“AO”处理工艺，尾水排放执行DB35/1869-2019《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》表 1 一级标准，处理厂出水排入金谷溪。 该污水处理厂日处理污水450 t/d，于2021年年底建成并投入试运行。 ②纳入污水处理厂可行性分析 目前，项目周边污水管道尚未铺设完成，根据《安溪县金谷镇农村生活污水处理项目环境影响报告表》及其批复，项目周边污水管道将于2021年年底建成并投入试运行，另根据项目可研报告，项目拟于2023年4月完成竣工验收，项目投入运营时周边管网已铺设完成，故项目废水管线与市政污水管网可有效衔接；本项目污水日排放量为130.688 t/d，占污水处理厂设计规模的29.04%。本项目污水排放量未超出污水处理厂的设计规模，水质简单，经处理符合污水处理厂进水水质要求后排入污水处理厂集中处理，对污水处理厂的冲击负荷小，不会影响该污水处理厂的正常运行。 ③小结 综合分析，项目废水预处理达金谷村污水处理厂进水水质要求后对污水处理厂运营影响较小，同时在污水处理厂处理设施稳定达标排放的情况下，项目污水排放对纳污水体影响较小。 3、噪声 - （1）主要噪声源分析 项目运营期主要的噪声源为配套设施的设备噪声，进出车辆交通噪声以及社会生活噪声。 1）配套设备噪声 本项目建成后公建设备噪声源主要为：水泵（生活水泵、消防水泵）、柴油发电机、排风排烟系统等。 ①水泵 项目生活、污水及消防水泵房均设置于地下室一层。项目水泵均采用减振及减噪措施，一般水泵的声级约为85dB，在泵房隔声门、吸声材料使用情况下，采用避震头，柔性连接等材料要求隔声量达35dB以上，则可保证水泵运行时，泵房外噪声值能实现达标，不会对楼上教学及周围环境造成影响。 ②地下室通风排气系统 地下车库的通风系统中设有风机，各类风机安装在地下一层工作间里。引风机和排风机声级值约75dB，采取消声器等措施后一般可以达标，能够满足环保要求；出风口高于地面2.5m，朝向绿化带，应在排风管道内设风机消音器，使噪声值（在地面出风口1m处）小于60dB，夜间禁止排风，以使得设备噪声对楼上教学及周围声环境影响降到最低。 ③柴油发电机噪声 项目在附属用房设一个备用柴油发电机，柴油发电机运行时噪声级约100dB，因柴油发电机距离教学楼、学生宿舍楼和周边敏感目标较远，且柴油发电机使用频率很低，通过采取隔声减震等降噪措施后，不会对学校正常教学及周围环境造成影响。 2）车辆交通噪声 项目运营期，因老师上下班、学生上下学接送的汽车行驶、鸣笛等过程产生间歇性交通噪声，车型小、车流量较小、车速慢，交通噪声源强相对不高。单台汽车怠速行驶噪声为59~76dB(A)，汽车正常行驶噪声一般为61~70dB(A)，汽车鸣笛噪声一般为78~84dB(A)。 3）社会生活噪声 项目建成后，教学活动、办公等将产生各种社会噪声。其中办公生活噪声大多不超过65dB，教学活动噪声大多不超过80dB，通过楼板、墙壁及门窗的阻隔基本可消除其影响。 - （2）声环境影响分析 - 1）配套设备噪声影响分析 ①预测模式 本项目配套设备均可视为点声源处理，考虑设备噪声向周围空间的传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式： LA（r）= LA（r0）－20lg（r/r0）－NR－ΔL，NR＝TL＋6 式中：LA（r）－预测点A声级，dB（A）； LA（r0）－声源的A声级，dB（A）； r－声源与预测点的距离，m； r0－参考位置距离声源的距离，m； NR－噪声从室内向室外传播的声级差，dB（A）； △L－隔音设备降噪量，dB（A）； TL可根据表4-9取值，△L可根据表4-10取值。 表4-9 隔墙（或窗户）的传输损失值 单位：dB（A） 条件; A; B; C; D. TL值; 20; 15; 10; 5. 表4-10 各种形式隔音罩A声级降噪量 单位：dB（A） 条件; 固定密封型; 活动密封型; 局部开敞型; 带有通风散热消声器. ΔL值; 30～40; 15～30; 10～20; 15～25. 表4-9中，A、B、C、D的取值条件如下：A：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；C：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：车间门、窗部分敞开。 为了简化计算工作，预测计算中只考虑学校内各声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减。各声源由于学校内外其它遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。 ②预测结果 采用上述模式，对项目水泵、排风排烟系统、柴油发电机等设备进行噪声衰减预测，预测结果见表4-11。 表4-11 项目配套设备噪声衰减预测结果 序号; 设备名称; 噪声级（dB）; TL值（dB）; ΔL值（dB）; 1m; 5m; 10m; 20m. 1; 水泵; 85; 15; 10; 54; 40; 34; 28. 2; 排风排烟系统; 80; 10; 10; 54; 40; 34; 28. 3; 柴油发电机; 100; 15; 15; 64; 51; 44; 38. ③预测结果分析 根据上述预测结果可知，通过采取有效的噪声治理措施，并经过墙体隔声和距离衰减后，本项目各配套设备在距离声源10m处，噪声值均衰减至小于50 dB，对环境噪声产生的增量很小。本项目高噪声设备布设在地下室或者远离教学和宿舍楼，且建筑距项目边界10米以上。因此，项目配套设备噪声对教学及周围声环境产生的增量很小。 因此，项目配套设备的运行噪声基本不会对项目自身及周围环境产生明显影响。 2）社会生活噪声 - 根据噪声源分析，教学活动、办公等产生的各种社会噪声将对周边环境产生一定的噪声污染。其中办公生活噪声大多不超过65dB，教学活动噪声大多不超过80dB，通过楼板、墙壁及门窗的阻隔基本可消除其影响。 - 3）汽车交通噪声 - 随着本项目的投入使用，进出该地的人员车辆迅速增加，汽车鸣笛的噪声源强为78～84dB（A），为防止发生汽车噪声扰民、影响教学活动，加强对地下停车库车辆的进出管理，尽量缩短汽车的急速停留时间，禁止车辆鸣笛，同时地下车库出入口斜坡正上方应封顶，出入口侧墙及顶部应作吸声处理，减少车库出入口汽车噪声辐射。在采取以上相关措施后，可有效降低噪声，可控制交通噪声影响在可接受范围内，汽车交通噪声对周边环境影响不大。 4）噪声跟踪监测 项目噪声跟踪监测要求如下： 表4-12 项目噪声跟踪监测 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 校区四周边界外1m; 等效连续A声级; 1次/季. - （3）噪声污染治理措施 根据影响分析，本项目的噪声对周围环境产生的影响较小。为了进一步减少噪声对周围环境的影响，以下提出几点降噪、防护措施： ①合理布局，充分利用建筑物的隔声作用，通过合理布局减轻动力设施对外环境的影响。 ②尽量选购低噪声设备或者消声设备，进行基础减震，从源头上控制高噪声的产生。 ③加强对高噪声设备的管理和养护。 ④对于出入车辆，限速行驶，禁止鸣笛。 ⑤合理设定学校内的广播喇叭音量，避免噪声扰民。 ⑥加强绿化，尤其是在学校厂界四周设置乔灌草隔音带。 4、固体废物 （1）主要固体废物污染源分析 项目产生的固体废物主要包括教育办公产生的生活垃圾、实验室废物。 1）生活垃圾 在教学楼会产生办公生活垃圾，本项目共有师生1320 人，校园人均综合产生垃圾按照 0.5 kg/人·d 计算，则产生生活垃圾132 t/a，集中收集后由环卫部门清运。 2）实验室废物 根据《国家危险废物名录》（2021 年版），研究、开发和教学活动中化学实验室产生的废物属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，危废代码“900-047-49”。本项目危险废物主要是实验样品处理中废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、实验室头遍清洗废水、化学试剂包装材料等，实验室危险废物按每天 0.5 kg 计，每年产生 0.1 t/a。 3）小结 根据以上分析，项目固体废物产生及排放情况见表4-13。 表4 -13 项目固体废物产生及排放情况表 污染物名称; 形态; 固废属性; 产生情况; 处理处置情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 处理措施; 处置量（t/a）; 排放量（t/a）. 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 132; 分类集中收集后，环卫部门及时清运; 132; 0. 实验室废物; 固态; 危险废物; 0.1; 暂存于危险废物暂 存间内，定期交由 资质单位处置。; 0.1; 0. - （2）固体废物影响分析 1）生活垃圾 职工生活垃圾如不及时清理，不仅会滋生苍蝇、蚊虫，发出令人生厌的恶臭，垃圾的不适当堆置会使堆置的土壤变酸、变碱或变硬，土壤结构收到破坏，而且还会破坏周围自然景观；因此，项目在厂区内设置垃圾筒和垃圾堆放场地，将职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。采取以上措施后，不会对周边环境产生不良影响。 2）危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所环境影响分析 项目产生的实验室废物属于危险废物。在相应单位回收或处置之前，需要在校内暂存，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），要求危险废物临时堆存场所需要满足防风、防雨、防晒、防渗等。 本项目拟建设一个占地面积为2 m2的危废暂存间，有效储存容积为1.0 t，项目危险废物产生量为0.1 t/a，转运周期为一年，因此，危废暂存间贮存能力能满足危废贮存需求。本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离， 危废暂存间拟建设在化学药品室内，因此，危废暂存间的选址合理。 本项目危废暂存场所基本情况见下表。 表4-14 建设项目危险废物暂存场所（设施）情况一览表 贮存场所 名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 化学药品室内; 2 m2; 专用容器; 1.0 t; 1年. 本项目产生的实验室废物采用专用容器收集，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 ②危险废物运输过程环境影响分析 本项目危险废物尚未签订危险废物处置协议，环评要求项目投产后必须与有资质单位签订危险废物处置协议，并委托有资质单位进行运输，项目运输过程中应采取以下污染防治措施降低对环境污染： A、运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止扬散； B、对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； C、不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物； D、转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告； E、禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运； F、运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； G、运输危险废物的人员，应当接受专业培训;经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作； H、运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施； I、运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 - （3）固废处理措施 固体废物的处理处置应贯彻我国控制固体废物污染“减量化”、“资源化”、“无害化”的技术政策。 1）生活垃圾 项目产生的生活垃圾拟集中收集后由环卫部门负责定期统一清运。 2）危险废物 项目生产过程中产生的实验室废物属于危险废物，应委托有资质单位处理。 建设项目化学药品室内设置一个危险废物暂存间，暂存间的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单要求设置，要求做到以下要求： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562- 1995)》 的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 等相关标准、法律法规的要求进行防渗设计。 同时，根据建设项目危险废物环境影响评价指南，危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识。 - 5、地下水和土壤 （1）地下水 本项目为学校建设项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》( HJ610-2016)中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别均为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于土壤评价等级的判定依据及其附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”行业，项目类别为Ⅳ类项目，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 6、环境风险影响分析 - （1）评价依据 1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B确定危险物质的临界量，确定危险物质数量与临界量的比值Q，见下表。检索《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附录B，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），各风险物质与其临界量比值详见下表： 表4-15 项目风险物质与临界量比值一览表 风险成分; 最大储存量t; 临界量t; 比值（Q）; 临界量来源. 盐酸; 0.00118; 7.5; 0.000157; HJ169-2018附录B.1. 硫酸; 0.00180; 10; 0.000180. 氯酸钾; 0.0005; 100; 0.000005. 硝酸铵; 0.00005; 50; 0.000001. 氨水; 0.00045; 10; 0.000045. 乙醇; 0.00078; 5; 0.000156. 乙酸; 0.00052; 10; 0.000052. 合计; ——; ——; 0.000596; ——. 根据上表计算结果，项目Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附录C中C1危险物质及工艺危险性（P）分级要求，Q<1时，项目环境风险潜势为I。 表4-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表，项目环境风险评价等级为简单分析，因此，本次环境风险评价工作主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 - （2）环境敏感目标概况 项目环境敏感目标主要为周边的居民及学校，详见下表： 表4-17 环境敏感目标一览表 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 属性. 金谷村; W、WS、E; 5; 居民点. 安溪第九中学旧校区; ES; 紧邻; 学校. 安溪县金谷中心小学; WS; 31. - （3）环境风险识别 1）主要危险物质及分布情況 本项目环境风险物质主要为实验室试剂，主要分布于实验室及实验室辅房。 2）可能影响环境的途径 可能影响环境的途径为试剂泄漏污染地下水、土壤，试剂发生火灾影响周边大气。 - （4）风险事故后果分析 - 1）试剂泄漏对地下水环境的影响分析 - 项目实验楼为混凝土浇筑防渗，一般情况下本项目试剂的泄漏不会直接影响地下水。资料研究结果表明，一般烃类污染物在土壤中绝大部分集中在 0～10cm 及 10～30cm 层位中，且主要积聚在土壤表层 80cm 以内，一般很难下渗至 2m 以下。 - 本项目运营过程中，应加强管理，防止试剂泄漏事故发生，同时与校内维抢修人员和地方环境应急部门密切配合，做好风险控制准备工作。若一旦发生大型事故，应立即启动事故应预案，将事故影响降至最低。 - 2）试剂泄漏对土壤的影响 - 泄漏的试剂覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的试剂如果进入土壤，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能。 - 试剂泄漏对土壤的污染仅限于发生事故的地区，而且主要对表层 0cm～20cm 土层构成污染。一般情况下，泄露集中于土壤表层 0～20cm 范围内，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。由于本项目教学楼楼体为混凝土浇筑防渗层，可保证切断泄露与土壤的连接，试剂泄漏风险事故不会对土壤环境造成严重污染。 - 3）试剂火灾爆炸事故对环境空气的影响 - 火灾爆炸产生的主要大气污染物为 CO。爆炸燃烧烟气经抬升后扩散，烟气的有效高度不仅包括面源的几何高度，还包括烟气的抬升高度。发生爆炸后，一部分转化为 CO、CO2 等新的物质，部分属于不完全燃烧，扩散后进入大气。 - CO 可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧；轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。但由于试剂贮存量较小，其影响范围及程度相对可控。 - 项目应采取措施尽可能早发现危险试剂泄漏事故并立即采取切断源头等措施，事故发生后立即执行风险应急预案，协助场内人员进行及时撤离，以使对环境和人员生命财产安全的影响降到最低。 - （5）环境风险防范措施及应急要求 尽管学校实验室事故风险发生概率较小，但为保证教学顺利进行，减少人员伤害和经济损失，仍应积极采取事故防范措施，将事故发生率降低到最小。拟采取如下措施： 1）化学试剂安全预防措施 ①试剂室的保管员应经过岗前培训，做到一日两检，并做好检查记录。检查中发现危险化学品在质量变质、包装破损、渗漏等问题应及时处理； ②各类危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内； ③禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性废弃物； ④泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速转移至安全区域； ⑤按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，防止污染环境； ⑥人员不得任意进出化学品室，如因工作需要必须入库时，要在登记簿详细登记，经试剂室保管员司意后方可进入； ⑦试剂室外应有危险化学品标志和安全标志； ⑧试剂室周围需要设置灭火器等消防设施； ⑨在实验室内醒目处应设置大型风向标，便于紧急情况指示撤离方向。 2）危险废物防范措施 ①应及时收集本单位产生的检验固废（含实验废液和清洗废液），并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②危废使用专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。废物袋的颜色为黄色，印有盛装危险废物的文字说明和危险废物警示标识，装满 3/4 后就应由专人密封运至危废暂存间。废物带口必须扎紧，禁止使用订书机之类简易封口方式； ③危废暂存间必须具有暂时贮存设施、设备，不得露天存放检验废物，危废暂时贮存的时间必须符合相关规定要求； ④实验固废分类收集、暂存过程中，如贮存、运输方式不当，则会对贮存地及沿途的环境造成影响。本环评要求使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部危废运送时间、路线，将危废收集，暂存在建设单位废物暂存间，定期委托具有相应资质的单位处理； ⑤危废发生泄漏、着火后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如废液泄露处理是否排入地下水管道；如着火要检测、分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度； ⑥发生泄漏着火事故后，及时控制致灾源；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 - （6）环境风险结论 - 综上，通过对项目风险物质、风险影响分析、风险防范措施等方面的分析，在严格落实各项风险防范措施后，本项目环境风险可防可控。 7、环保投资估算 - 为了保证建设项目做到环保“三同时”的要求，建设单位要投入一定的资金进行环境污染治理。据初步估算，环保投资金额总计为 416 万元，占项目总投资额 15619.35万元的 2.66%，该项目环保工程投资情况见详见表4-18。 表 4-18 项目环境投资概算 工程阶段; 项目; 主要污染源; 治理措施; 投资估算 （万元）. 施 工 期; 废气; 扬尘; 施工采取洒水、车辆加盖篷布、设置围挡等措施治理扬尘; 10. 废水; 建筑施工废水; 设置临时施工废水沉淀池，施工废水经过沉淀处理后，上清水循环使用于冲洗施工机械等; 2. 噪声; 施工机械噪声; 合理安排施工车辆限制施工时段，设置减震基础、严禁午间和夜间施工作业; 2. 固废; 建筑垃圾; 统一收集后由建设单位运送至市政指定排放点; 5. 生活垃圾; 设置垃圾箱，集中收集，由环卫部门定期清运. 生态; 水土流失; 挡土墙、截水排水沟、绿色无纺布苫盖、绿化; 150. 运营期; 废气; 食堂油烟; 静电油烟净化器、专用排烟管道; 5. 实验室废气; 通风橱、排气管道; 2. 地下停车库废气; 地下停车场设置强制通风系统，废气通过百叶窗式排风口排放，排风口高 2.5m; 10. 备用柴油发电机废气; 专用排烟管道; 1. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 5. 实验废水; 中和沉淀池; 1. 噪声; 风机、水泵等; 设在地下室，采取基础减振、建筑隔声等措施; 10. 固废; 生活垃圾; 若干垃圾收集点，环卫部门统一清运处理; 1. 实验废物; 危废暂存间，委托有资质单位处理处置; 2. 绿化; 种草、植树，绿化面积 10535 m2; 210. 合计; 416. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟废气排气筒 | 油烟 | 经静电油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒排放 | 油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2标准（最高允许排放浓度2.0mg/m3） |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO 烃类 NOX | 设置强制通风系 统，废气引至地上2.5m 以上通过百叶窗排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 备用柴油发电机废气 | CO SO2 NO2 | 引风机收集后通过排烟管道排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 实验室废气 | / | 设置通风橱，废气经通风橱收集后通过排气筒引至楼顶排放 | / |
| 地表水环境 | 综合废水DW001 | pH、COD、BOD、SS、氨氮 | 食堂废水和实验废水分别经隔油池和中和沉淀池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理后通过市政污水管网纳入金谷村污水处理厂处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）及污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 水泵、风机、实验室风机等设备 | 等效连续A声级 | 采取隔声、减振措施；合理布局；选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 地下车库出入口 |  | 加强车辆进出管理，禁止鸣笛 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾在厂区内设置垃圾收集点进行分类集中收集，定时由环卫部门统一清运处理，不可任意堆放或焚烧。 项目实验过程中产生的实验废物属于危险废物，分类收集后委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目的危险废物暂存间、化粪池及中和沉淀池均设置防渗措施，防止污染地下水和土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）土地资源管护措施 建设单位在初步设计和实际施工中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土石方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，使土石方开挖和筑填趋向平衡。 （2）植被恢复的措施建议 ①建设单位在主体工程建设施工完毕后，必须选择当地气候适宜的、耐污染、抗病虫、易成活、快生长的本土植物种类，采取科学种植、抚育措施，适时尽早尽快对工程区内外空地、边坡面、裸露地、空隙地、绿化用地进行植树种草，并加强绿化管理和植被养护。 ②建设单位必须将绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。要求工程区绿化用地面积不低于用地红线范围内土地面积的30%。植被绿化应采用“自然林荫防护式”园林绿化方案，绿化植被布设及植物种类选配应符合景观美化、水土保持、环境保护的要求。 （3）水土保持措施 ①在工期安排上避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 ②对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 ③建设单位必须将厂区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产。 ④主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 ⑤边坡防护区周边设置截排水沟、急流槽等，以减少水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）化学试剂安全预防措施 ①试剂室的保管员应经过岗前培训，做到一日两检，并做好检查记录。检查中发现危险化学品在质量变质、包装破损、渗漏等问题应及时处理； ②各类危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内； ③禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性废弃物； ④泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速转移至安全区域； ⑤按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，防止污染环境； ⑥人员不得任意进出化学品室，如因工作需要必须入库时，要在登记簿详细登记，经试剂室保管员司意后方可进入； ⑦试剂室外应有危险化学品标志和安全标志； ⑧试剂室周围需要设置灭火器等消防设施； ⑨在实验室内醒目处应设置大型风向标，便于紧急情况指示撤离方向。 2）危险废物防范措施 ①应及时收集本单位产生的检验固废（含实验废液和清洗废液），并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②危废使用专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。废物袋的颜色为黄色，印有盛装危险废物的文字说明和危险废物警示标识，装满 3/4 后就应由专人密封运至危废暂存间。废物带口必须扎紧，禁止使用订书机之类简易封口方式； ③危废暂存间必须具有暂时贮存设施、设备，不得露天存放检验废物，危废暂时贮存的时间必须符合相关规定要求； ④实验固废分类收集、暂存过程中，如贮存、运输方式不当，则会对贮存地及沿途的环境造成影响。本环评要求使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部危废运送时间、路线，将危废收集，暂存在建设单位废物暂存间，定期委托具有相应资质的单位处理； ⑤危废发生泄漏、着火后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如废液泄露处理是否排入地下水管道；如着火要检测、分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度； ⑥发生泄漏着火事故后，及时控制致灾源；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 环境管理由学校校长负责，下设兼职环境监督员1～2人，在项目的运行期实施环境监控计划，负责日常的环境管理。作为单位的环境监督员，有如下的职责： （1）协助领导组织推动本单位的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； （2）组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； （3）汇总审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； （4）进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者消减排污量，并立即报告领导研究处理； （5）指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用； （6）办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和试运行工作； （7）参加环境污染事件调查和处理工作； （8）组织有关部门研究解决本单位环境污染防治技术； （9）负责本单位应办理的所有环境保护事项。 - 2、排污口规范化 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》(GB15563.1-1995)，见表5-1。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. - 3、环保设施竣工验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 ③环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。 ④建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》及国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定（国令第 682 号）相关要求，按照环保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - 4、公众参与 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发 [2006]28 号）、《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开 指南（试行）的通知》（环办[2013]103 号）、《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函 [2016]94 号）等相关规定，自 2014 年 1 月 1 日起，环评报告表报批前应按规定进行信息公开工作。 本项目于2021年7月5日~2021年7月9日在网络平台上（网址：http://www.fjhg.cn/Item/842.aspx）进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日，公示内容主要为：项目概况、环评的工作程序和内容、公众参与途经方式、建设单位及环评单位联系方式。信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见。公示截图见附图8。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策相关要求，选址不涉及生态红线，符合当地规划，本次评价中对可能产生的环境影响采取了有效预防措施，能够确保对环境造成的影响降低到最低程度；在认真落实本次评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，在拟选位置建设是可行的。 福建海洋规划设计院有限公司 2021年7月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | 0.0337 | +0.0337 |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 综合废水 | 水量（万t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 2.6138 | +2.6138 |
|  |  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 6.5344 | 0 | 6.5344 | +6.5344 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 0 | 0.6534 | +0.6534 |
| 一般工业 固体废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 实验室废物（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | +132 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①